关于推进市政工程

标准化设计要求的指导意见

（征求意见稿）

为全面推行市政工程建设标准化管理，促进我省市政工程设计水平提升，根据省厅《全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》（闽建综〔2015〕10号），对市政工程标准化设计要求提出以下指导意见：

一、着力推行市政工程预制构件及预拌

1．下列构件，设计应优先考虑采用预制构件：

道路工程：城市道路中的路缘石、路平石、边坡拱形骨架、盖板涵、圆管涵、人行道砖、栏杆、花坛；桥梁工程：跨径在50m及以下的桥梁；市政管线工程：混凝土边沟、盖板、管材、检查井、小型排水泵站（泵井）。

2．下列材料，设计应优先考虑预拌：

沥青拌合料、水泥稳定碎石混合料、水泥稳定砂砾混合料和混凝土。

二、落实好设计文件深度、精细要求

1．设计单位应做好前期调查，一要深入进行项目周边地形地貌调查，避免设计漏项、缺项、甩项；二要做好项目接线调查，合理确定项目交叉道路、连接道路的边界条件，应接入的要设计到位并计入项目总投资；三要列出可现场预制或就近购买预制构件或成品的清单，现场预制应将预制场地的建设费用计入项目总投资，就近购买的应询价；四要准确高边坡、深路堑路段挡墙、边坡用地；五要设计施工场地永久或临时排污、排水、道路，并计入项目总投资。

2．设计文件应在前期调查的基础上，明确工地弃渣、排水方案；合理设计场地照明、监控，实现施工作业面照明全覆盖、监控全覆盖。

3．道路工程：检查井井盖应具备防沉降、防盗、防跳、防位移、防噪音的功能，车行道的检查井应采用可调式防沉降防盗井盖，并含有安全网或者安全子盖的双层防盗井盖。

4．桥梁工程：要避免选用后期养护困难、代价高昂的怪异桥型或结构型式，大型桥梁、特殊结构桥梁的施工图设计应包括其后期养护管理设施设计，做到可达、可检、可养护；做好预应力智能张拉、梁场智能养护、在线监测。对各类管线过桥应综合考虑管线施工、检修、景观等方面因素作出详细设计。

5．隧道工程：一要应做好施工阶段的防排水设计；二要明确洞口景观工程和洞口防护优先施工；三要明确隧道底部铺装与掘进同步，并设计配套的掘进施工栈桥。

6．地下管线：应根据需要及规划要求预留足够数量的横穿管，避免因设计考虑不周对后续道路运行造成影响；对沟槽的开挖、支护和回填，明确包括断面、坡率、回填材料、密实度等具体参数要求。

7．非开挖工程：应根据勘察资料及路线钻孔轴线，沿轴线的地表走向标定地面有效标定点的距离和方位以及各个标定点的地面标高(或高差)，为导向孔施工时地面跟踪监测提供准确依据；明确非开挖施工后的各类施工孔的注浆回填要求。

三、加强易出现施工质量问题环节的设计把控

设计文件中应对市政工程施工易出现的质量问题及关键性工序提出相应的要求：

1．不能实行全封闭作业的市政工程，设计单位应与建设单位在施工图设计阶段充分论证，提出合理的交通组织方案，设计好便道、便桥、围挡等临时设施，明确对改变现状地形、地貌的临时措施拆除及其恢复。

2．需要开挖现状道路的，修复工程应有详图，并做好新旧道路的搭接设计。

3．设计文件中应对关键工序的施工及质量控制提出相应的要求，如道路基层面层的摊铺、桥涵回填部位的回填要求、桥涵与道路结合部的设计、预应力张拉及孔道压浆采用智能化系统、桩基钢筋保护层垫块设置等。

四、增强业主、图审机构责任

项目业主应按照工程性质、规模、特点等具体情况，研究提出市政标准化设计要求，并明确优质优价等奖惩措施；对市政标准化设计进行符合性的检查考核，作出评价；及时协调市政标准化设计的相关困难与问题，解决项目推进标准化的用地、造价等边界环境问题。图审机构应将预制构件设计应用情况作为施工图审查内容之一。

容化程审管

五、强化考核和奖优罚劣

将市政标准化设计要求纳入建设单位对设计单位的季度考核内容；优先推荐市政标准化设计项目参加部、省优秀工程勘察设计评选。各地行政主管部门要根据标准化总体要求，采取切实有效措施，加强监督，对质量差及时予以通报。