附件

督查项目质量安全隐患一览表

| 序号 | 工程 地点 | 工程 名称 | 建设单位 | 施工企业 | 项目 经理 | 监理单位 | 监理工程师 | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市平潭县 | 万宝城东1-3#6-11#楼 | 福建平潭隆江房地产开发有限公司 | 福建省隆盛建设工程有限公司 | 杨斌 | 福州市建设工程监理有限公司 | 王德渠 | 1、无钢管扣件支撑系统模板施工方案；2、扣件式钢管脚手架立柱底部未设垫木和底座，梁底部直接利用横杆传力；3、扣件式钢管脚手架立柱底距地面200ｍｍ高处，未沿纵横水平方向设置纵下横上的扫地杆，在可调支托底部的立柱顶端未沿纵横向设置一道水平拉杆；4、水平拉杆的端部未与四周建筑物顶紧顶牢；5、后浇带模板的拆除及其支顶不符合施工技术方案规定；6、部分立杆悬空，卸荷钢丝绳部分不受力。 | 督促 改正 |
| 2 | 福州市平潭县 | 中海华侨城一期 | 中海置业（福建）有限责任公司 | 福州三桥建筑工程有限公司 | 陈凤锦 | 福州成建工程监理有限公司 | 田斯忠 | 1、满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续未设置水平加固杆，未按要求设置扫地杆和纵横水平拉杆，模板支撑系统整体稳定性差；2、满堂脚手架外侧周边和内部每隔15ｍ间距未设置剪刀撑；3、模板及其支架提前拆除时未能提供等龄期混凝土强度试验报告；4、外架连墙件设置不到位，剪力墙位置缺漏多；5、未按方案设置卸荷措施。 | 督促 改正 |
| 3 | 泉州市永春县 | 永春县桃源天地商住小区工程5＃楼 | 永春县桃城房地产开发有限公司 | 福建省永春华厦建设有限公司 | 蔡丽琼 | 泉州市新时代监理有限公司 | 黄国彬 | 1、西面落地式钢管外脚手架在转角处有两根立杆未落地，而在二层楼面处直接扣接在悬挑水平钢管上；2、第12层北面悬挑外脚手架多道槽钢悬挑梁伸入主体结构长度为1.5米至1.7米，与专项施工方案规定的长度2.0米不符；3、西面、北面外脚手架局部连墙点设置偏少，不符合专项施工方案规定。 | 督促 改正 |
| 4 | 泉州市 | 福炼泉州生活设施配套工程Ⅰ标段工程21#楼 | 泉州福源房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 韩良荣 | 福建工程建设监理公司 | 林英 | 1、施工电梯28层采用自行加工的单根钢管附着架，钢管接长采用壁焊对接；2、施工电梯天窗限位器失效，梯笼内未配备消防梯；3、12层北面外脚手架部分工字钢悬挑梁长度仅为1.35米至1.4米，不符合专项施工方案规定（方案文字说明长度为1.7米，剖面图示意为2.5米）；转角处悬挑梁未按方案规定设置槽钢斜撑；4、12层外脚手架个别立杆未支设在悬挑梁上，处于悬空状态；5、南面、北面外脚手架剪刀撑设置不到位，最上方3步架体未设置剪刀撑，南面局部架体平面已经变形；6、南面、北面外脚手架最上方3步架体无连墙措施，导致架体外倾。 | 督促 改正 |
| 5 | 厦门市 | 厦门港务大厦主体工程 | 厦门港口开发建设有限公司 | 广东五华一建工程有限公司 | 陈乃云 | 北京兴电国际工程管理公司厦门分公司 | 李爽路 | 1、扣件式钢管脚手架立柱底部未设底座，顶部未设可调支托； 2、水平拉杆的端部未与四周建筑物顶紧顶牢；3、水平拉杆未按要求纵横双向设置；4、扣件式钢管脚手架立柱底距地面200ｍｍ高处，未沿纵横水平方向设置纵下横上的扫地杆，在可调支托底部的立柱顶端未沿纵横向设置一道水平拉杆。 | 督促 改正 |