附件

2017年美丽乡村检查验收评分表

村庄名称：                        村庄联系人：                         调查人员：                    时间：2017年  月 日

| 基本项 | 项目 | 工作内容 | 验收评价内容 | 验收评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 一、 生活污水有效治理 | 1.标准三格式化粪池建设 | 完成标准三格式化粪池新建改造任务，农村污水处理（含三格式化粪池、三格式化粪池+无动力或微动力集中处理、截污纳管）覆盖率达到全村常住户数（栋）的90%。 标准三格式化粪池建设要求：适宜容量、规范连接、可清掏、防渗漏。 | □达到常住户数的90% | □未达到常住户数的90% |
|  |  | 2.尾水有效处理 | 城镇周边村庄，通过管网收集纳入污水处理厂统一处理； 人口集中和位于生态敏感地区村庄，采用标准三格式化粪池+无动力或微动力集中处理； 人口较少村庄和分散农户，采用自建标准三格化粪池就地分散处理，尾水排入田地、山地或池塘、湿地等消纳利用。不得直排海洋、溪流等自然水系。 | □无尾水直排； □1-4处尾水直排，且污染不严重 | □5处以上尾水直排，污染严重 |
|  |  | 3.黑臭水体治理 | 沟渠畅通，水沟、水体、水塘无黑臭，禽畜养殖，粪便污水应及时处理。 | □无黑臭水体； □1-4处黑臭水体，污染不严重 | □5处以上黑臭水体，污染严重 |
|  | 二、 生活垃圾有效处理 | 4.垃圾清扫保洁 | 无生活垃圾乱堆放现象，道路、溪流、沟渠、池塘、房前屋后及公共场所等干净整洁。 | □无垃圾，无随意倾倒； □零星垃圾少于10处； □陈年垃圾（＞10m2）少于4处； □垃圾直接倾倒溪流、池塘等少于5处 | □零星垃圾10处以上； □陈年垃圾（＞10m2）4处以上； □垃圾直接倾倒溪流、池塘等5处以上 |
|  |  | 5.设施设备配置 | 每户配备干湿两个垃圾桶，村主干道按需配置垃圾桶，有垃圾专用运输车。 | □配置齐全； □配置较为齐全 | □配置严重不足 |
|  |  | 6.垃圾有效处理 | 城镇周边村庄转运处理，边远村庄干湿分开、分类处理。湿垃圾收集堆肥发酵后农用；干垃圾应妥善储存、回收利用、定期外运集中处理。 不得将生活垃圾直接焚烧，或干湿不分、简易堆放，避免产生二次污染。 | □无焚烧； □有焚烧，不常见； □转运统一处理 □干湿分开，实现无害化处理 | □有焚烧，且常见； □干湿不分、简易堆放，污染严重 |
|  | 三、 裸房整治示范带动 | 7.裸房整治（农房建设）有示范户带动 | 开展裸房整治，形成协调风貌；新建住宅选用省、市、县通用图建设。整治裸房和新建房屋能起示范作用的示范户不少于5户。 | □5户以上示范户 | □无示范户或未达到5户 |

注：基本项为所有美丽乡村必须完成的任务，以上有一项不符合要求，即为不合格。

| 评价项 | 项目 | 工作内容 | 验收评价内容 | 评分办法 | 分值 | 省级验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 建筑风貌 35分 | 1.裸房整治 （15分） | 开展裸房整治，因地制宜引导村民采取粉刷、垂直绿化、艺术装饰、遮挡等方式装饰“裸房”，有条件的“平改坡”或“平改绿”，协调房屋外观。 | 裸房整治效果好、建筑风貌好的本项得10-15分，整治效果一般、建筑风貌一般的得6-9分，未开展裸房整治、建筑风貌差的得0-5分。 | 15 |  |
|  |  | - 农房建设管理 （10分） | 引导推广省、市、县通用图建设农房，农房建设按程序报批，按批准的位置、面积、层数、色彩、外观进行建设，杜绝违法建设。 | 现场随机抽查新建住宅5户，报批程序不完整的一处扣1分，不按批准建设的一处扣1分。新建住宅管理失控，层数、面积超标严重的，本项不得分。 | 10 |  |
|  |  | 3.传统风貌保护 （10分） | 保护具有传统风貌和历史文化价值的房屋，不得随意拆除和进行破坏风貌的改造。 | 发现一处破坏风貌的现象扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
|  | 二、 环境整洁 20分 | 4.拆除破败无用房屋(8分) | 拆除房前屋后、村庄周边的简易搭盖、违章搭盖及破旧的鸡圈、猪圈、牛羊圈等。 | 发现1处未拆除的扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  | 5.物品用具摆放整齐（8分） | 房前屋后生产生活用品、用具以及农产品等摆放清楚。 | 发现1处未摆放清楚的扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  | 6.卫生公厕（4分） | 建设1个以上水冲式公厕，尾水经过收集处理。 | 有水冲式公厕得2分；尾水经收集处理得2分。 | 4 |  |
|  | 三、 乡土特色 20分 | 7.因地制宜 （7分） | 村道因地制宜适度硬化，保留和修复传统街巷，建设简易生态停车场。广场、空地等不得水泥过度硬化，严禁建设大公园、大广场、大村庄标志、大牌坊、大亭子等“形象工程”。 | 有上述禁止行为的，发现1处扣2分，扣完为止。 | 7 |  |
|  |  | 8.自然生态保护 （7分） | 保留村庄自然风貌，保护古树名木，尽量做到不挖山、不填塘、不砍树、不改路；溪流、池塘、沟渠建设生态驳岸，避免驳岸过度硬化，破坏溪流生态。 | 有上述禁止行为的，发现1处扣2分，扣完为止。 | 7 |  |
|  |  | 9.乡土材料利用 （6分） | 房前屋后菜地化，采用乡土材料和乡土植物；山边、水边、田间步道变绿道，鼓励建设田野公园。 | 乡土气息浓郁得5-6分，一般得3-4分，差的得分0-2分。 | 6 |  |
|  | 四、 长效机制 25分 | - 机构建设 （7分） | 成立美丽乡村建设理事会、合作社或类似机构，并发挥有效作用。 | 有成立相关机构得4分，能发挥有效作用得3分。 | 7 |  |
|  |  | - 制度完善 （6分） | 制定村规民约，完善保洁制度，促进乡风文明。按村庄人口500人配备一名保洁员，人员工资有保障，公用设施正常运转。 | 有村规民约得2分，人员配备到位得2分，公用设施正常运转得2分。 | 6 |  |
|  |  | 12.公众参与（7分） | 设置宣传栏，实时公布项目建设进度表，形成全民监督；结合宣传栏设置村民环境卫生红黑榜、家庭星级评比等，引导村民投工投劳等共同参与美丽乡村建设。 | 有设置宣传栏得2分，有红黑榜、家庭星级评比得2分，有投工投劳等得3分。 | 7 |  |
|  |  | 13.产业支撑（5分） | 因地制宜，打造“一村一品”、“一村一业”特色产业，促进村民和村集体两增收。 | 有“一村一品”、“一村一业”特色产业得2分；村民、村集体增收明显、增幅超过当地县平均水平得3分。 | 5 |  |

注：评价项为得分项，美丽乡村示范村达到90分以上合格，美丽乡村重点村和一般村达到70分以上合格。