福建省房屋结构安全隐患自查排查记录表（2020年3月版）

（框架结构）

| 业 主 |  | 房屋地点 | 市 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人电话 |  |  |  |  |  |
| 是否贫困户 | □是 □否 | 房屋类别 | □城市房屋 □农村房屋 |  |  |
| 层 数 | 共 层，地下 层、地上 层 | 建筑面积 | m2 | 建成时间 |  |
| 用 途 | □经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其他： |  |  |  |  |
| 设计情况 排查 | □经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |  |  |  |  |
| 改造情况 排查 | 1.□建成后未改造 2.□经有资质单位设计改造，改造设计单位： 3.□建成后擅自改造，改造时间： ，改造内容：□加层（含夹层） □扩建 □拆改主体承重结构 □大量增设隔墙或改变用途 □开挖地下空间 □其他： |  |  |  |  |
| 地基基础 排查 | 基础类型：□条形基础 □独立基础 □桩基础 □其他： 1.重大安全隐患：存在以下情形之一的 □1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm □1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜 □1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm（仅单条裂缝时）或超过5mm（多条裂缝时） - 一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值 3.暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的 |  |  |  |  |
| 上部结构 排查 | 1. 重大安全隐患：存在以下情形之一的 □1.1框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落，钢筋外露 □1.2框架柱一侧出现水平裂缝，对侧混凝土压碎 □1.3主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3，或宽度大于1.0mm □1.4主梁端出现斜裂缝 □1.5阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝 □1.6钢屋架构件有压曲现象 □1.7存在超过3种（含3种）一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处（含3处） 2. 一般安全隐患：未经有资质单位设计施工（特别是加层、扩建、拆改主体结构），或有以下情形之一的 □2.1柱、梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm □2.2主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝 □2.3人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑 □2.4钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏 □2.5钢屋架结构不合理（架体之间无剪刀撑、单肢角钢架） 3. 暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的 |  |  |  |  |
| 结论 （详“注”） | □重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除 □一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |  |  |  |  |
| 其他需要 说明的问题 |  |  |  |  |  |
| 自（排）查人（签字）： 排查技术员(签字)： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。

2、本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。

3、排查步骤和排查内容及建议详下表：

| 排查步骤 | 排查内容及建议 |
| --- | --- |
| 步骤1：设计、施工情况排查。 对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。 | 查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。 |
| 步骤2：擅自加层（含增设夹层）情况排查。 对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。 | 现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层（含增设夹层）。 |
| 步骤3：擅自改变用途、装修改造情况排查。 对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。 | 现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况： 拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。 |
| 步骤4：地基基础隐患排查。 对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。 | 情形1：地基基础存在重大安全隐患。 排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。 情形2：有隐患但程度未达重大安全隐患限值。 排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。 情形3：无一般安全隐患或重大安全隐患。 排查建议：进入步骤5进一步排查。 |
| 步骤5：上部结构隐患排查。 对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。 | 情形1：存在1处重大安全隐患、存在超过3种（含3种）一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处（含3处）。 排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。 情形2：存在一般安全隐患，但未达情形1的。 排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。 情形3：没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。 排查建议：评为暂无安全隐患。 |