福建省工程建设地方标准              DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-×××-××××

住房城乡建设部备案号：J×××××-××××

____________________________________________

城 市 园 林 植 物 种 植 技 术 规 程

Technical Specifcation for Planting of Urban Landscape Plants

(征求意见稿)

****-**-**发布                  ****-**-**实施

______________________________________________福建省住房和城乡建设厅     发布

福建省工程建设地方标准

城 市 园 林 植 物 种 植 技 术 规 程

Technical Specifcation for Planting of Urban Landscape Plants

DBJ/T13-×××-××××

J×××××-××××

主编单位：厦门市园林绿化工程质量监督站

批准单位：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：****-**-**

2011年福州

前  言

本规程是根据省住房和城乡建设厅闽建科[2008]38号文的要求，由厦门市园林绿化工程质量监督站负责编制。在编制过程中，编制组根据现行国家和行业的有关标准规定，结合我省城市园林植物种植的实际情况，借鉴和参考其他省市的做法，经广泛征求意见，反复讨论后编制而成。

本规程共有7章，主要技术内容包括：1、总则；2、术语和定义；3、一般规定；4、种植前的技术准备工作；5、苗木种植；6、种植后养护（养护期）；7、验收与备案。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门市园林绿化工程质量监督站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处，（福州市北大路242号，邮编：350001）或厦门市园林绿化工程质量监督站（厦门市美湖路15号之二，邮编：361004），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：厦门市园林绿化工程质量监督站

本规程参编单位：厦门市北区绿化工程有限公司

本规程组织单位：厦门市市政园林局

本规程主要起草人员：吴尚凌、陈志阳、黄伟林、林恒舟、

林振兴、郑钟芳、俞秀珠、吴婵娟、黄灵

目  次

1  总则	1

2  术语和定义	2

3  一般规定	4

3.1  种植设计的一般规定	4

3.2  种植设计的相关技术参数	4

3.3  施工前的准备工作	6

4  种植前的技术准备工作	8

4. 1  施工现场整理(土山、微地形)	8

4.2  种植前的土壤处理	8

4.3  种植材料、设备的准备	8

4.4  树木挖掘	9

4.5  土球（土台）包装	12

4.6  苗木装卸、运输和假植	13

4.7  苗木栽植前的修剪	13

4.8  种植穴、槽的挖掘	14

4.9  施基肥	15

5  苗木种植	17

5．1  种植季节	17

5．2   苗木种植技术	17

5.3  围堰与浇灌水	21

5.4  卷干与支撑	22

5.5  非季节栽植	22

6   栽植后养护（养护期）	24

6.1  浇灌与排水	24

6.2  中耕除草	24

6.3  施肥	24

6.4  整形修剪	24

6.5  保护措施	25

6.6  切除草边	26

6.7  苗木补植	26

7   验收与备案	26

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

条文说明	30

Contents

1  Profile	1

2  Term ＆ Detinition	2

3  General Provision	4

3.1  General Provision of Planting Design	4

3.2  Related Technical Parameter of Planting Desegn	4

3.3  Preparatory Work before Construction	6

4  Technical Preparatory Work before Planting	8

4. 1  Sort Out Construction Site(earthwork, nannorelief)	8

4.2  SoiL Treatment before Planting	8

4.3  Preparation for Planting Materials and Facilities	8

4.4  Trees Excavation	9

4.5  Earthwork Package	12

4.6  Handling,Transport and Temporary Planting of Seedling	13

4.7 Pruning of Seedling before planting	13

4.8 planting Hole and Trough Excavation	14

4.9 Basal Dressing	15

5  Seedling  Planting	17

5．1  Panting Season	17

5．2   Planting Technique for Seedling	17

5.3  Cofferdam ＆Irrigation Water	21

5.4  Trunk Roll ＆ Bracing	22

5.5 Out-of-season Planting	22

6   Maubtenance after Planting(Curing Period)	24

6.1  Irrigation ＆Drainage	24

6.2  Cultvating ＆Weeding	24

6.3  Fertilization	24

6.4  Training ＆Pruning	24

6.5  Protection Measures	25

6.6 Cutting Grass Margin	26

6.7  Repair Planting of Seedling	26

7   Acceptance ＆Recard	26

Wording Explanation of this Specification	28

Referenced Standard Directorg	29

Postscript:Interoretation of Section	30

# 1  总则

1.0.1  为加强我省城市绿化工程管理，提高城市园林植物种植成活率,改善城市绿化景观,确保城市绿化工程质量，充分发挥园林绿化功能，创建良好的城市生态环境，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于全省城市规划区内新建、改建、扩建的各类绿地的园林植物种植工程的设计、施工、监理和质监等工作。

1.0.3  在执行本规程的同时，尚应符合国家、省现行有关标准的规定。

# 2  术语和定义

△2.0.1  地形设计    Topographical design

对原有地形、地貌进行工程结构和艺术造型的改造设计。

△2.0.2  园林植物   Landscape plant

适于园林中栽种的植物。

2.0.3  水生植物   Aquatic Plant

在水中能够正常生长的植物。

△2.0.4  地被植物   Ground cover plant

株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

△2.0.5  绿篱  Hedge

成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

△2.0.6  花境    Flower border

多种花卉交错混合栽植，沿道路形成的花带。

△2.0.7  假植    Heeling in；Temporary planting

苗木不能及时栽植时，将苗木根系用湿润土壤临时性填埋的绿化工程措施。

△2.0.8 种植成活率    Ratio of living tree

种植植物的成活数量与种植植物总量的百分比。

△2.0.9  客土    Replace with out—soil

将栽植地点或种植穴（槽）中不适合种植的土壤更换成适合种植的土壤，或掺入某种土壤改善理化性质。

△2.0.10  种植土层厚度   Thickness of planting soil layer

植物根系正常发育生长的土壤深度。

△2.0.11  种植穴（槽）   Plant hole and trough

种植植物挖掘的坑穴。坑穴为圆形或方形称种植穴，长条形的称种植槽。

△2.0.12  土球    Soil ball

挖掘苗木时，按一定规格切断根系保留土壤呈圆球状，加以捆扎包装的苗木根部。

△2.0.13 疏剪(疏枝)    Thin out

将部分枝条有选择地从分枝的基部剪除。使枝条分布合理，达到通风透光，减少蒸发的目的的过程。

√2.0.14  短截    Cutting back

从枝条上选留一合适的芽后将枝条剪短，达到刺激侧芽萌发新梢的目的。

△2.0.15  地栽苗    Seeding

指三年内未经断根并移植，根系在土壤中自由生长的苗木。

△2.0.16  容器苗    Container seedling

指直接栽植于容器内或由地栽移植到容器内，在容器内生长至少半年以上，已形成完整根系的苗木。

△2.0.17  移植苗     Casual-plant seedling　after field planting

指经过断根处理并经移植一年以上（不超过三年），已形成完整根系的苗木。

2.0.18  全冠苗     Complete coronal seedling

指枝、叶完整，冠形饱满匀称，栽植时枝条不进行短截的苗木。

△2.0.19  自然高    Natural height

指植物生长自然状态下的总高度。

△2.0.20  一级分枝   The first order branching

树木主干上的第一级分枝，也称为主枝。

√2.0.21  地径（头径）   Base diameter

距植物根颈表面10cm以内的树干基部的直径。

2.0.22  冠（蓬）径     Crown diameter

苗木冠幅的平均直径。

△2.0.23  鱼鳞穴     Scale hole

为防止水土流失，对树木进行浇水时，在山坡陡地筑成的众多类似鱼鳞状的土堰。

2.0.24  有机肥料    Organic ferbilizer

天然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥料。

2.0.25  基肥    Basic fertilizer,(Basal dressing)

在播种或栽植前施用的肥料。

√2.0.26  种植基质    Artificial soil

满足植物生长条件、具有一定的渗透性、蓄水性和空间稳定性的植物种植轻质材料。一般常见的种植基质中的成分有：草炭土、稻壳灰、锯木屑、蛭石、蚯蚓土、珍珠岩、灰渣、泥炭土等。

√2.0.27  整理绿化用地    Sort out land use for greening

对施工范围内不利于植物生长的杂草、垃圾、渣土等进行清理，以及自然地坪与设计地坪相差在±30cm以内的地坪整理。

√2.0.28  微地形     Mima type microvelist ；nannorelief

垂直高度小于5m，平均坡度小于15°的地形。

√2.0.29  架空绿地   Overhead green space

在构、建筑物上建造的园林绿地。其中包括：屋顶绿化、桥梁绿化、地下设施覆土绿化等形式的绿地。

√2.0.30  防水层    Waterproof layer

在屋顶、地下建（构）筑物顶部、桥面等覆土绿化构造层中为防止雨水和灌溉用水等渗入而设的材料层。一般包括柔性防水层、刚性防水层和涂膜防水层三种类型。

√2.0.31  锚杆   Anchor rod

边坡绿化中，为稳定岩石坡面和固定防护网片，将拉力传至稳定岩土层的装置。

√2.0.32  防护网   Protective screening（net defence）

边坡绿化中固定在锚杆和肋筋上的用于护坡和固定基质层的金属网片。

√2.0.33  铺笼砖   Cage brick laying

堤坡绿化中，对坡度较大的坡面铺设的预制桶状（无底）容器，达到固土栽植的目的。

# 3  一般规定

### 3.1  种植设计的一般规定

3.1.1  种植设计的一般规定应按照GB50420-2007中第5.0.2～5.0.4条要求执行，并应遵循下列原则：

1  种植的密度和植物配置应满足各种植物的生态要求，近期效果与远期效果兼顾。

2  架空绿地设计必须符合该建（构）筑物设计规定的荷载，并经有关部门审核批准。栽植以小乔木、灌木、地被植物、草坪及箱栽、盆栽植物为宜，本地常用和引种成功的植物应占绿化植物的85%以上；

3  道路交叉口、出入口、机动车调头区及道路转弯半径范围内植物应采取通透式配置，满足车辆的安全视距。

4  花境宜以花期长、观赏效果佳的球（宿）根花卉和多年生草花及低矮的观花、观叶植物为主；

5  地被植物应根据立地条件及地形起伏情况，因地制宜，选择多年生球（宿）根类、球茎类；自衍力强的一、二年生草本；藤本植物和低矮的木本植物；

6  花坛植物料材料宜选用花朵显露、株高整齐、一、二年生或多年生草本、球（宿）根花卉植物。

7  草坪设计宜根据其性质和功能及气候因素、生长条件等具体要求，选择适宜的草种和种植类型。

3.1.2  种植设计文件应包括:

1  主要施工图包含绿化总平面图、绿化种植平面图、定位图、节点设计详图、竖向设计图、屋顶防水处理施工图等，图纸比例应不小于1：300。

2  主要文字材料包含工程预算表、苗木表、工程量统计表和设计说明。

### 3.2  种植设计的相关技术参数

3.2.1  苗木与地下管线最小水平距离应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1苗木与地下管线最小水平距离      单位：m

| 名称 | 乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.5 | 0.5 |
| 弱电电缆 | 1.5 | 0.5 |
| 给水管 | 1.5 | - |
| 排水管 | 1.5 | - |
| 排水盲沟 | 1.0 | - |
| 室外消火栓及水泵接合器 | 1.2 | 1.2 |
| 燃气管道（低中压） | 1.2 | 1.0 |
| 热力管 | 2.0 | 2.0 |

注：乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离，灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分孽枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距离。

3.2．2  树木与地面建筑物、构筑物外缘最小水平距离应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2树木与地面建筑物、构筑物外缘最小水平距离          单位：m

| 名 称 | 乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| --- | --- | --- |
| 测量水准点 | 2.0 | 1.0 |
| 地上杆柱 | 2.0 | - |
| 挡土墙 | 1.0 | 0.5 |
| 楼房 | 5.0 | 1.5 |
| 平房 | 2.0 | - |
| 围墙（高度小于2m） | 1.0 | 0.8 |
| 排水明沟 | 1.0 | 0.5 |
| 电力及弱电设备 | 2.5 | 1.0 |

注：同表3.2.1注

    - 树木与架空电线的最小距离应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3   树木与架空电线的最小水平间距与最小垂直间距    单位：m

| 电线电压 | 水平间距 | 垂直间距 |
| --- | --- | --- |
| <1KV | 1.0 | 1.0 |
| 1-10KV | 2.0 | 1.5 |
| 35-110KV | 3.0 | 3.0 |
| 154-220KV | 4.0 | 3.5 |
| 330kv | 5.0 | 4.5 |

注：表3.2.3中的距离为树木成型后树冠最高点及最外缘与架空线的距离。

3.2.4  园林植物生长所必需的种植土层厚度其最小值应大于植物主要根系分布深度，设计、施工单位应当参照表3.2.4的要求进行设计和施工。

表3.2.4种植土层厚度要求   单位：cm

| 植物类型 | 栽植土层厚度 | 必要时设置排水 层的厚度 |
| --- | --- | --- |
| 地被、草坪及一、二年生草花 | 30 | 20 |
| 小灌木、球（宿）根花卉 | 40 | 20 |
| 小乔木、大灌木、竹类 | 60 | 30 |
| 浅根乔木、棕榈类植物 | 90 | 40 |
| 深根乔木 | 150 | 40 |

3.2.5  种植设计相关技术参数应按表3.2.5的规定确定。

表3.2.5 种植设计相关技术参数

| 类别 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 植物 | 标明品种名称（包括中文名称及拉丁学名）、 规格、数量、栽植密度 |  |
| 乔木 | 树高 干径 定干高度 冠径 几级分枝 主枝长度 分枝直径 苗木类型 土球或裸根苗木根幅直径 | 苗木类型包括地栽苗、 移植苗、容器苗、全冠苗 |
| 灌木 | 地径 高度 冠径 苗木类型 土球或裸根苗木根幅直径 |  |
| 棕榈科、苏铁科 | 地径 杆高 干径 成叶片数（棕榈科已展开叶） 苗木类型 土球直径 | 修剪后宜保留6片 以上完整叶 |
| 容器苗 | 容量或容器直径 高 干径 冠径 | 小灌木与地被植物标明 容量或容器直径 |
| 基肥、种植基质 | 具体基质成分及配合比 施肥数量 | 架空绿地常用种植基质 |
| 花坛 | 换花时间 次数 | 一年不少于4次 |
| 缀花草坪 | 花卉名称 数量 种子混合比 | 种子混合比指草种与花种混合比 |
| 播种草坪 | 草种名称 播种量 种子混合比 | 混播草坪标明草种混合比 |

### 3.3  施工前的准备工作

3.3.1  种植工程施工前必须做好各项施工的准备工作,以确保工程顺利进行。准备工作内容包括：掌握资料、熟悉设计、勘察现场、制定方案、建立责任制和管理机构、编制预算、材料供应和现场准备。

3.3.2  施工前应做好调查工作，了解掌握工程的有关资料，主要包括以下内容：

1  水文、自然条件调查：了解掌握工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划；

2  施工场地土壤及客土土源调查：全面考察施工现场及土源，对工程需要的土壤取样化验，以便采取科学合理的技术措施，改善土壤理化性状；

3  水源调查：必要时对水源进行采样分析，其水量、水质应满足植物生长要求;

4  种植材料调查：调查了解苗木、材料的来源、质量、价格、可供应情况及实验数据和季节使用参数等。

3.3.3  施工前应熟悉设计的指导思想、设计意图、图纸、质量、艺术水平的要求；建设单位应组织参建各方进行图纸会审，由设计人员向施工单位和监理单位进行设计交底及答疑；施工人员应按设计图纸进行现场核对；当有不符之处，应提交设计单位作变更设计。

3.3.4  施工前项目经理应组织有关人员到现场勘查，一般包括：现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、交通道路、堆料场地、生活暂设的位置，以及现场确定市政、交通、电讯、电力等应配合的部门和定点放线的依据。

3.3.5  工程开工前，施工单位应制定施工方案（施工组织设计），主要包括以下内容：

1  工程概况与编制依据：工程名称、工程地点、工程造价、工程概况、工程施工条件因素、施工区域情况和编制依据；

2施工组织机构说明：项目管理机构职能、施工机构职能、项目各部门职责、施工队伍的建立和任务的分工等；

3  施工计划准备：施工技术准备、物资条件准备、施工机械设备的选型与准备、劳动力准备、现场准备、各项准备计划表格等；

4  施工部署：施工总体部署及施工协调；

5  主要分部分项工程施工方法：施工测量、土方工程、大树移植工程、树穴与基肥工程、栽植工程、播种工程、养护工程等；

6  施工进度控制计划及施工工期保证措施：总进度控制计划说明，各施工阶段进度计划说明、施工进度保证措施；

7  总平面布置：现场总平面布置说明、临时水电、交通道路、料场、库房、办公场所、生活设施等具体位置图，施工排水，总平面管理措施；

8  质量保证措施：质量目标、质量保证体系、质量技术措施总则、施工过程中的质量控制、质量保证技术措施、分项工程质量措施、计量管理等；

9  安全管理措施：安全目标、安全生产体系、安全保证技术措施；

10  文明施工及环境保护：文明施工措施、环境保护措施；

11  季节性施工措施：防台风、防涝措施、雨季施工措施、夏季施工措施、冬期施工措施等。

3.3.6  开工前施工单位应提交必要的资料，报请业主、监理工程师核准并签发开工通知后，方可进场施工。

# 4  种植前的技术准备工作

### 4. 1  施工现场整理(土山、微地形)

4.1.1  整理绿化用地应在绿化用地周边建（构）筑物和该区域内地下隐蔽工程完工并验收合格后进行。

4.1.2  整理绿化用地施工现场的垃圾杂物清理应干净无遗漏，无直径大于3cm的砖（石）块、宿根性杂草、树根及其它有害物。种植土土层厚度应符合本规程第3.2.4条要求。绿地的土壤含有建筑垃圾及其他对植物生长有害的污染物，以及强酸性土、强碱性土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，必要时应采用客土或采取改良土壤的技术措施，满足植物生长要求。

4.1.3  土山、微地形的高程控制应符合竖向设计的要求。地形整理后应平顺自然，满足排水要求。

4.1.4  新堆土山、微地形应考虑自然沉降系数。机械轧实时应考虑种植、土建、设施安装等对地基密实度的不同需求。

4.1.5  土山的基层碾压应分层进行，每30cm为一层，密实度应控制在0.90以上。

4.1.6  土方施工

1  土方放线应符合下列规定：

1）在清理合格的现场，严格按照图纸设计要求进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等；

2）地形处理放线测放完毕，经自检合格后，报请监理工程师复核验收。同时递交开挖铺设表土工程开工申请，并提交土样检验报告及施工计划书，经监理工程师核准同意后方可进行下道工序施工。

2  土方量计算:土方量的计算包括方格网法和横截向法,可根据地形具体情况采用，现场找平的程序和方法根据确定的计算方法进行,通过找平测量,可计算出该场地按设计要求平整需开挖和回填的土方量。

3  土方的运输、回填、压实应符合土方的施工规范要求。

### 4.2  种植前的土壤处理

4.2.1  种植土应排水性良好，非毛管孔隙度宜大于10%，酸碱性PH值以6.0～7.5为宜，土壤含盐量宜小于0.12%，土壤营养平衡，其中有机质含量宜大于10g/kg；全氮含量宜大于1.0g/kg;速效磷宜大于0.6g/kg;速效钾含量宜大于17g/kg;土壤疏松，容重宜小于1.3g/cm3。

4.2.2  绿地的原状土达不到种植土的要求，宜采取客土或采取相应物理或化学的改良措施。客土应择用种植土或利于改良的土壤，不得采用含有大量建筑垃圾及其他有害污染物的土壤，以及强酸性土、强碱性土、盐碱土、重粘土、沙土等。改良措施应据土壤理化性状而择用。

4.2.3  花卉地被、草坪种植地、播种土应施足基肥，翻耕深度25cm～30cm，整平耙细，土块直径应小于2cm，去除直径大于1cm的石砾等杂物。

4.2.4  架空层绿地种植宜以腐殖土为主，并掺入质轻排水良好的基质。

4.2.5  种植土处理完毕自检合格后，应报请监理工程师验收核准后，方可进行下道工序施工。

### 4.3  种植材料、设备的准备

4.3.1  种植前应确定苗木、草坪草种、保水剂、有机肥料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫剂、灭菌剂、除草药剂等材料来源和进货渠道，并对工程用车、浇水设备、绿化专用设备、测绘设备、安全设备等进行调试、维修，确保工程施工所需材料、设备及时进场，准确到位。

4.3.2  测绘设备、安全设备进场时应出具产品合格证、质量保证书，测绘设备应同时出具计量部门出具的检定证书，并报请监理工程师核查。

4.3.3  苗木进场时应出具《苗木检验合格证书》（出圃单），外埠苗木、种子应出具当地植物检疫证明文件。

4.3.4  苗木的质量应符合下列规定：

1  木本苗应符合CJ/T24-1999的有关要求。

2  乔木的质量标准：树干应挺直（设计特殊要求除外），无明显弯曲，树皮无开裂和未愈合的机械损伤。树高、干径、冠径、定干高度均应符合设计要求，主枝不少于3支，且枝长不小于60cm；全冠苗树冠应完整丰满，枝条分布均匀，冠径最大值与最小值的比值宜小于1.5，叶色正常，根系发育良好。

3  灌木的质量标准：自然式灌木应根系发达，生长茁壮，叶色正常，灌丛丰满，主侧枝分布均匀，主枝数不少于5支，灌高应有3支以上的主枝符合设计的要求。整形式灌木应冠形匀称呈规则式，枝叶茂密，无明显空洞，根系完好。

4  绿篱苗的质量标准：苗木应灌丛匀称，枝叶茂密,叶色正常,干下部枝叶无光秃 ,根系发达。苗龄宜为二年生以上。

5  棕榈科植物的质量标准：直立性单干型植株，茎干直立，树冠完整，叶色正常，树干无未愈合的机械损伤，顶芽完好无损，根系发达；丛生型植株应根系发达，生长茁壮，叶色正常，株型匀称，枝条分布合理。

6  竹类植物的质量标准：生长茁壮，竹鞭不少于2个，鞭长大于20cm，竹鞭芽眼数不少于2个；大型散生竹应具1支～2支竹秆，小型散生竹应具有3支以上竹秆；丛生竹每丛应具有竹秆3支以上；混生竹每丛应具有2支以上竹秆；根盘应完整。

7  攀缘植物的质量标准：地径0.5cm以上，根系发达，枝叶茂密。苗龄宜为2年生以上。

8  花卉、地被植物的质量标准：一、二年生花卉，株高一般为10cm～50cm，冠径为15cm～35cm，分枝不少于3支，植株健壮，色泽明亮。宿根花卉，根系应完整，无腐烂变质。球根花卉应茁壮，无损伤，幼芽饱满。观叶植物，叶片分布均匀，叶簇丰满，排列整齐，形状完好，色泽正常。同一品种株高、花色、冠径、花期等无明显差异。

9  水生植物的质量标准：根、茎、叶发育良好，植株健壮。

10  草坪材料的质量标准：草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5%。草块土层厚度应大于1cm，草卷土层厚度宜为1cm～3cm。植生带厚度不宜超过1cm，种子应饱满分布均匀，发芽率应大于95%；用于播种的草坪、草花、地被植物种子应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害，发芽率达92%以上方可使用，自外埠引进种子应有检疫合格证。

4.3.5  苗木病虫害控制

1  不得带有国家及本省植物检疫名录规定的植物检疫对象。

2  不得带有蛀干害虫。

3  根部不得有腐烂、根瘤。

4  植物检疫对象以外的苗木病虫害，其危害程度不得超过下列规定：

1）叶部病害：单株叶片受害面积不得超过叶片面积的1/4；

2）干部病害：乔木干部病斑不得超过抽查数量的5%；

3）根部病害：根部病害不得超过抽查数量的5%；

4）食叶害虫：苗木叶片应无虫粪、虫网，单株的叶片受害率不得超出2%；

5）刺吸害虫：单株苗木的蚧壳虫活虫数不得超过50头；

6）地下害虫：单株苗木根部活虫数不得超过2头。

5  草坪、地被无斑秃，无地下害虫。

### 4.4  树木挖掘

4.4.1  挖掘高大乔木、大型棕榈科植物前应先立好支柱，支稳树木。

4.4.2  常绿苗木、特大苗木、珍贵落叶苗木应带土球或土台起掘，落叶苗木可裸根。培育苗木的容器直径宜为树木干径的4倍～5倍，深度为直径的4/5左右。

4.4.3  挖掘土球、土台、根幅的规格应符合设计的合理要求，起苗的深度与幅度应根据树种和树龄来定，乔木根幅达到其胸径的7倍～10倍或树高的1/3左右，棕榈科植物根幅为其头径的2倍～3倍，灌木根幅达到其地径的6倍～8倍或高度的1/2或冠径的2/3左右，土球、土台、根幅厚度为直径的2/3—4/5。具体规格应分别按表4.4.3-1、4.4.3-2、表4.4.3-3、表4.4.3-4规定确定。

表4.4.3-1  乔木带土球或裸根根幅规格   单位：cm

| 胸径 | 土球（根幅）直径 | 土球厚度 | 裸根根幅厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <6 | 30～40 | 20～30 | 20～25 | 1、常绿乔木带土球，落叶乔木带护心土，特殊树种直根系很明显，根幅厚度及土球深度作适当调整，如：枫香、桃花心木、香樟、杉类、柏类植物 2、带有粗壮的落地气生根树种，如榕树的土球规格，应与其落地气生根综合考虑 |
| 6～8 | 40～50 | 30～40 | 25～30 |  |
| 8～10 | 50～60 | 40～45 | 30～35 |  |
| 10～12 | 60～70 | 45～50 | 35～40 |  |
| 12～15 | 70～80 | 50～60 | 40～50 |  |
| >15 | 80以上 | 60以上 | 50以上 |  |

表4.4.3-2  灌木带土球或裸根根幅规格   单位：cm

| 冠径（cm） | 土球（根幅）直径 | 土球厚度 | 裸根根幅厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40～60 | 20～30 | 20～25 | 15～-20 | 常绿灌木带土球，落叶灌木带护心土 |
| 61～80 | 30～40 | 25～30 | 20～-25 |  |
| 81～-100 | 40～50 | 35～40 | 25～30 |  |
| 101～-120 | 50～60 | 40～-50 | 30～35 |  |
| 121～140 | 60～70 | 50～60 | 35～40 |  |
| 141～-160 | 70～80 | 55～65 | 40～-45 |  |
| 161～180 | 80～90 | 65～-70 | 45～50 |  |
| 180以上 | 90以上 | 70以上 | 50以上 |  |

表4.4.3-3   单干型棕榈科植物带土球规格  单位：cm

| 地径（头径） | 土球直径 | 土球厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤20 | 35～45 | 30～40 | 棕榈科植物根系受损后恢复较慢，应适当加大土球规格，尤其是厚度，土球呈圆柱状 |
| 21～30 | 50～60 | 45～50 |  |
| 31～35 | 65～70 | 50～60 |  |
| 36～40 | 75～80 | 60～70 |  |
| 41～45 | 85～90 | 70～80 |  |
| 46～50 | 95～100 | 80～90 |  |
| 51～55 | 105～110 | 90～100 |  |
| 56～60 | 115～120 | 100～110 |  |
| 60以上 | 120以上 | 110以上 |  |

表4.4.3-4   丛生型棕榈科（苏铁科）植物带土球规格   单位：cm

| 自然高 | 土球直径 | 土球厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜40 | 20～25 | 15～20 | 棕榈科、苏铁科植物根系受损后恢复较慢，应适当加大土球规格，尤其是厚度，土球呈圆柱状。 |
| 40～100 | 25～40 | 20～30 |  |
| 101～150 | 40～50 | 35～40 |  |
| 151～200 | 50～60 | 45～50 |  |
| 201～250 | 60～70 | 50～-55 |  |
| 251～-300 | 70～80 | 55～60 |  |
| 301～350 | 80～90 | 65～70 |  |
| 351～400 | 90～100 | 70～75 |  |
| 400以上 | 100以上 | 80以上 |  |

4.4.4  树木挖掘时间：常绿树宜在树木开始萌动的春季、梅雨季或秋季小阳春，落叶树、针叶树宜在发芽前或秋季落叶后降霜前进行，情况较特殊的个别树种，应另行参照有关资料。

4.4.5  土球挖掘应符合下列规定：

1  挖掘土球、土台应先去除表土，深度以接近表土根为准。

2  根据树木土球大小确定起挖深度和根幅，挖掘前应以植株树干为中心，比规定的土球直径大3cm～5cm划一圆圈，并顺着此圆圈垂直往外挖沟，沟宽应根据土球深度而定，土球深度不大于50cm，沟宽宜为30cm～50cm，土球深度大于50cm，沟宽宜为50cm～80cm，挖操作沟深度以达到土球所要求的高度为止。

3  修整土球应用锋利的铁锨，遇到径粗2cm以上的根系，应用锯或剪将根切断，切口应涂防腐剂，不得用铁锨硬砍，防止土球松散。当土球修整到1/2深度时，可逐步向里收底，直至缩小到土球直径的1/3为止，然后将土球表面修整平滑，下部宜修一小平底。

4.4.6  裸根挖掘应符合下列规定：

1  根据树木根系大小确定起挖深度和根幅，挖掘前应从植株树干为中心，比规定的根幅直径大3cm～5cm划一圆圈，并顺着此圆圈垂直往外挖沟，沟宽应据根幅厚度而定，根幅厚度不大于50cm，沟宽宜为20～30cm，根幅厚度大于50cm，沟宽宜为30cm～60cm，挖操作沟的深度以达到根系所要求的高度为止。

2  挖掘过程中预留根系外的其余根系应全部切断，切口应平滑，不得劈裂，切断径粗2cm以上的根系，剪口、锯口须涂防腐剂。

3  根系挖掘至深度的下部，可逐渐向内部掏挖，切断全部主侧根后，即可打碎土台，保留护心土，清除余土，推倒树木。

4  挖掘后应保持湿润，根系可沾泥浆或用湿草等物包裹。

4.4.7  土台挖掘应符合下列规定：

1  土台宜呈方形，挖掘前应以树干为中心，比规定的土台尺寸大5cm～10cm划出土台范围，然后在土台范围外80cm～100cm再划出一道方形白灰线，作为挖掘操作沟范围，操作沟垂直下挖时应规整平滑。

2  操作沟下挖60cm～70cm后，应以相对的两侧同时向土台内掏底，掏底宽度应与底板的宽度相符，掏底时粗根应用手锯锯断，切断径粗2cm以上的根系，剪口、锯口须涂防腐剂。

3  掏底时，操作人员的头部、身体严禁进入土台底部；风力4级以上不得进行掏底工作；确需人员进入底部掏底，必须做好安全防护措施，在确保安全的状态下，方可入内操作。

4.4.8  大规格树木挖掘时，应及时采取抗蒸腾、促生根、包裹树干、喷雾、排水等相应措施。

4.4.9  带土球起掘的树木不得掘破土球。如有意外应及时植回原地，并采取保护措施，原则上土球破损的树木不得出圃。

4.4.10  竹类宜选2年～3年生母株，散生竹应以竹竿为中心两侧各带来鞭20cm～30cm，丛生竹应整体起挖，竹蔸应完整，芽眼应不少于2个，混生竹应以散生竹与丛生竹的要求执行。近距离移植可带根盘，远距离移植应带土台。

### 4.5  土球（土台）包装

4.5.1  土球包装形式应根据树种规格、土壤质地、运输距离等选定，但应保证牢固，防止土球松散破碎。大规格树木胸径不大于25cm的植株可用软质包装，胸径大于25cm的植株采用箱板、钢筋网包装。

4.5.2  包扎土球的绳索粗细适度，质地结实，以草、麻绳为宜，草、麻绳等软质材料使用前宜经水浸泡，尼龙绳、塑料包装绳等不易降解的包装物栽植时必须拆除。

4.5.3  土球软质包装应符合下列规定：

1  土球挖好后，应及时用草、麻绳等打上腰箍，腰箍的宽度为土球深度的1/3～1/2，包扎应紧实无松动。

2  土质较松的土球，可先用稻草、麻布等物将土球包严，再用草绳等物将腰部捆好，以防包装物脱落，而后即可打花箍。

3  打花箍可将双股绳索一头拴在树干上，然后将绳索绕过土球底部，顺序拉紧捆牢，绳索的间隔宜为8cm～10cm，土质不好的，应扎密些。花箍打好后， 可在土球的腰部密捆10道左右的绳索，并打成花扣，以免脱落。

4  土质较粘重的土球，可直接用草绳、麻绳等物包装，常用的有橘子包（其包装方法大致如3）、井字包和五角包。

4.5.4  箱板包装应符合下列规定：

1  箱板包装前树木应立支柱，支柱应稳定牢固。土球直径1.5m以上的宜做封底处理，封底应紧实无松动。

2  箱板包装边板与边板、底板与边板、顶板与边板应钉装牢固无松动，箱板上端与坑壁、底板与坑底应支牢，稳定无松动。

3  修平的土台尺寸宜大于边板长度5cm，土台面平滑，不得有砖石或粗根等突出土台，土台顶边宜高于边板上口1cm～2cm，土台底边宜低于边板下口1cm～2cm，边板与土台应紧密结实。

4  底板安装应边掏底边装底板，安装底板应一端顶在边板上并支紧，另一端用千斤顶顶起，待底板靠近边板后钉牢，钉牢后顶紧再撤出千斤顶，随后将底板支牢，支撑物下方宜垫板，支稳后方可继续向内捣底。

5  安装边板前土台四周用稻草、麻布等物垫好，然后靠紧边板，边板可先支牢，而后用钢丝绳围成上下两道，分别置于距上下沿口15cm～20cm处，两道钢丝绳的接口应错开并分别置于边板的中间位置，钢丝绳接口处应套入紧线器，同步收紧钢丝绳，直至边板与土台紧实为止。

6  边板与边板的连接用铁片条钉牢，先把两道铁片条分别钉在边板距上下沿口5cm处，中间每隔8cm～10cm钉一道。

7  安装顶板时应先将表土铲平，中间宜略高1cm～2cm，顶板长度与边板外沿相等。钉板前宜垫稻草、麻布等物，顶板放置的方向应与底板交叉，间距均匀，间距宜为15cm～20cm，顶板与边板用铁片条钉牢，顶板上方可加钉一层顶板，两层顶板宜呈井字型。

4.5.5  钢筋网包装应符合下列规定：

1  土球挖好后，及时用草、椰棕、麻布、无纺布等物把土球包严，并用绳索将腰部捆实，随后可再包一层铁丝网。

2  土球经软质材料包装后，在树木的根颈部位包裹2层～3层椰棕、麻布、无纺布等物，并在此部位以直径1.2cm～1.5cm钢筋绕一圈焊紧。

3  树干钢圈焊好后，在土球腰部以0.3cm～0.5cm厚的扁铁焊一圈，随后以直径1.2cm～1.5cm的钢筋将扁铁与树干的钢圈连接,连接钢筋以每距40cm～50cm焊一道为宜。

4  完成土球上半部分连接后，在土球底部焊一直径20cm～30cm钢圈，并以直径1.2cm～1.5cm的钢筋将此钢圈与腰部的扁铁连接,钢筋连接应与上部对齐,形成钢筋网。

5  钢筋网包装不得造成根系与树干烧伤、损伤。

### 4.6  苗木装卸、运输和假植

4.6.1  苗木装卸车时应做到：轻抬、轻吊、轻卸、轻放，不得损伤苗木和造成土球破损碎裂，枝干应保持完好无损。

4.6.2  起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊，重量超过1吨的大型土球（台）应在外部套钢丝缆起吊。

4.6.3  树冠开展与具轮生侧枝的树木应用绳索绑扎树冠。杉类柏类等主梢具观赏性的树木应保护主梢，顶芽不可再生的单干型棕榈科植物，严禁损伤顶芽。

4.6.4  装运竹类时，不得损伤根蒂（竹竿与竹鞭之间的着生点）和鞭芽。

4.6.5  苗木装车时，应按车辆行驶方向，将根部向前，树冠向后码放整齐。过重苗木不宜重叠。装车后将树干捆牢，并以软物衬垫防止树干磨损。

4.6.6  装车时应核对树种及数量，检查规格及质量。

4.6.7  花灌木运输时可直立装车。

4.6.8  苗木运输时间宜选择在阴天或夜间进行，原则上应随起、随装、随运、随种。苗木运输途中，行车宜平稳，中途停车宜停在树荫下。长途运输苗木应覆盖并保持根系湿润，并做好防冻、防晒、防雨、防风和防盗等工作。

4.6.9  苗木运到现场后应按指定位置及时卸苗，及时栽植。不能及时栽植，应进行假植。

4.6.10  卸苗应从上到下循序渐进，轻拿轻放，不得乱抽乱拿，严禁整车往下推卸。土球直径大于70cm的苗木，应采用吊车操作卸苗，并应保护好枝干及土球不受损伤。

4.6.11  卸车后，小型花灌木应紧密排放整齐，当日不能种植时，应喷水保持湿润，长时间不能种植时，应进行假植。

4.6.12  裸根苗木应及时栽植，裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8小时，当天不能栽植的苗木应及时进行假植。

4.6.13  假植时间较短，可将根部用湿椰棕、草袋等物覆盖保湿，也可将苗木放入假植沟内，根部应用湿润土壤埋严；假植时间较长，应定期适量喷水，保持空气湿度和土壤湿润；带土球苗木，应尽量集中直排放，假植时土球应垫稳，防止土球破损；在阳光直射的地方假植苗木，宜搭设遮阳设施。

4.6.14  苗木卸完自检合格后，应及时在栽植前报请监理工程师到现场对苗木进行验收。

### 4.7  苗木栽植前的修剪

4.7.1  栽植前应进行根系修剪，宜将劈裂根、枯死根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下树势平衡。

4.7.2  修剪时剪口、锯口均应平滑无劈裂，修剪直径2cm以上的枝条及根系时，剪口、锯口须涂防腐剂。

4.7.3  乔木类修剪应符合下列规定：

1  具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条长度的1/5～1/3。

2  无明显主干，枝条茂密的落叶乔木，地径10cm以上的树木，可疏枝保留原树形；地径为5cm～10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

3  非容器栽植的常绿乔木在保持原有树形的基础上应适量短截、疏枝，并可摘除部分叶片。枝叶集生枝干顶部的苗木可不修剪。

4  容器栽植的常绿乔木在保持原有树形的基础上可适量疏枝，并可摘除部分叶片。

5  全冠苗应保持原有树形与冠径，可适量删剪侧枝，并可摘除少量叶片。

6  常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝，过密的轮生枝和下垂枝，但应摘除果实。

7  用作行道树的乔木，定干高度宜大于2.8m，第一个分枝点以下的枝条应全部剪除，分枝点以上枝条适量疏剪或短截，保持树冠原形；具轮生侧枝的乔木用作行道树时，可剪除基部2层～3层轮生侧枝。

8  凡主干明显的树种，修剪时应保护中央领导枝，不得损伤主梢。

9  珍贵树种的树冠宜少量疏剪，可摘除少量叶片。

4.7.4  灌木及攀缘植物修剪应符合下列规定：

1  枝条茂密的大灌木在保持原有树形的基础上可适量疏枝、摘除部分叶片，但不得碰伤叶芽。

2  上年花芽分化的观花灌木不宜强修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。

3  嫁接灌木应将接口以下砧木萌生的枝条剪除。

4  分枝明显，新枝着生花芽的小型花灌木，应顺其树势适当强剪。

5  用作绿篱的灌木及整形式灌木，可在栽植后根据设计的要求进行整形修剪，苗圃培育成型的苗木，栽植后应加以整修。

6  攀缘植物可剪除枝条过长的部分，促进分枝。

4.7.5  棕榈科植物修剪应符合下列规定：

1  单干型直立性棕榈植物无分枝，只对叶片进行修剪，修剪时叶片保留数量应根据不同种类、栽植时气候及养护管理条件综合判定，一般应留总叶量的50%～60%，完整叶片宜留4片～6片，其余叶片修剪1/5～2/3。修剪严禁损伤顶芽。

2  主干明显的丛生型棕榈科植物，在保持原有树形的基础上可适当疏剪，并应剪除病虫枝、枯死枝和生长衰弱枝。

3  无明显主干棕榈科植物不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

4  果实应剪除。

4.7.6  苗木修剪自检合格后，应及时报请监理工程师进行验收。

### 4.8  种植穴、槽的挖掘

4.8.1  种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽埋设情况。

4.8.2  种植穴、槽的定点放线应符合下列规定：

1  种植穴、槽定点放线应符合图纸设计要求，位置准确，标记明显。

2  种植穴定点时应标明中心点位置，种植槽应标明边线。

3  不同品种、不同规格栽植时，定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。

4  树木定点遇有障碍物影响，应及时与设计单位取得联系，进行适当调整。

4.8.3  挖种植穴、槽的大小应根据苗木根幅、土球直径和土壤情况而定，穴、槽应垂直下挖，上口下底相等，规格应分别按表4.8.3-1、表4.8.3-2的规定确定。

表4.8.3-1  种植穴规格      单位：cm

| 序号 | 植物种类 | 种植穴直径 | 种植穴深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔、灌木 | 大于土球或根幅直径30～40 | 大于土球或根幅 厚度30～40 |
| 2 | 棕榈科植物 | 大于土球直径50～60 | 大于土球厚度30～40 |
| 3 | 竹类种植物 | 大于土球或根盘直径40～50 | 大于土球或根盘厚度20～30 |

表4.8.3-2   绿篱类种植槽规格     单位：cm

| 苗木高度 | 单行（深×宽） | 双行（深×宽） |
| --- | --- | --- |
| 30～50 | 30×40 | 40×60 |
| 50～80 | 40×40 | 40×60 |
| 80～120 | 50×50 | 50×70 |
| 120～150 | 60×60 | 60×80 |
| 150～200 | 70×80 | 80×100 |

4.8.4  开挖的种植穴、槽遇石砾、有机污染物、粘性土等土壤状况时，应扩大种植穴、槽，并更换土壤，回填土质量应符合本规程第4.2.1条和第4.2.2条的要求。

4.8.5  大规格树木栽植时，其种植穴应较土球直径大60cm～80cm，深度增加30cm～40cm。

4.8.6  非正常种植季节施工时，种植穴直径应相应扩大20%，深度相应增加10%。

4.8.7  挖穴槽时，穴、槽壁应平顺，底部留一层活土，穴、槽挖出的好土和弃土应分别置放处理；排水不良的土层及地下水位较高的土层，土壤密度大于0.8时均应在穴底铺设厚度不低于20cm的砂砾，或铺设渗水管、盲沟。

4.8.8  在斜坡挖穴、槽应采取鱼鳞穴和水平条的方法，防止水土流失，并从上往下挖。

4.8.9  未能及时种植植物的种植穴、槽应采取安全防护措施。

4.8.10 本项工程完毕后，应报请监理工程师验收核准后，方可进行下道工序施工。

### 4.9  施基肥

4.9.1  种植穴、槽挖好后，应施入基肥，基肥应以腐熟的有机肥料为主，也可施用少量复合肥。

4.9.2  施基肥时应将有机肥搅碎与细土拌匀，平铺穴、槽底，并在基肥层上方铺一层壤土，厚5cm以上，避免土球、根系直接接触肥料。

4.9.3  草坪、花卉、地被、片植小灌木等植物，施基肥应结合翻地将肥料全面施入土壤表层土中。

4.9.4  应根据土壤的PH值、苗木、有机肥的PH值等因素，科学合理选择有机肥的成分配方，从而高效地改善土壤的理化性状，充分满足植物生长需求。有机肥的有机质含量应不小于30%，总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）应不小于3.5%。

4.9.5  施肥量应根据苗木品种与规格、土壤肥力、有机肥肥效等因素而定。基肥施用量可参照表4.9.5的规定确定。

表4.9.5   各类植物基肥量参照表        单位:kg

| 植物种类 | 规格 | 单位 | 基肥量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草坪 |  | m2 | 大于2 |  |
| 花卉、地被 |  | m2 | 大于5 |  |
| 片植小灌木 | 高度小于50cm | m2 | 大于5 |  |
| 灌木 | 高50～120cm | 株 | 大于10 | 超过200cm可酌情增加 |
| 灌木 | 高121～200cm | 株 | 大于30 |  |
| 乔木 | 胸径小于6cm | 株 | 大于30 | 大规格苗木可适量增加。 |
| 乔木 | 胸径6～10cm | 株 | 大于40 |  |
| 乔木 | 胸径10～15cm | 株 | 大于50 |  |
| 棕榈科植物 | 头径小于40cm | 株 | 大于30 | 超过60cm可适量增加。 |
| 棕榈科植物 | 头径40～60cm | 株 | 大于50 |  |
| 棕榈科植物 | 自然高小于200cm | 株 | 大于20 | 超过400cm可适量增加。 |
| 棕榈科植物 | 自然高200～400cm | 株 | 大于40 |  |

4.9.6  施肥前应提供肥料化验报告单。施肥完毕后，应报监理工程师验收核准后，方可进入下道工序施工。

# 5  苗木种植

### 5．1  种植季节

5.0.1  种植季节：应按照本规程第4.4.4条的规定执行，一般宜选择蒸腾量小和有利根系及时恢复的时期，不宜在盛夏及隆冬季节种植，棕榈科等畏寒品种不宜在冬季栽植。

### 5．2   苗木种植技术

5.2.1  苗木栽植一般规定：

1  各道栽植工序应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。苗木起掘后，不得曝晒或失水，若不能及时种植，应采取保护措施，如覆盖、假植等。

2  在栽植过程中，若遇气温骤升骤降或遇狂风暴雨等特殊天气，应暂停栽植，并采取临时保护措施，如覆盖、假植等。

3  栽植前苗木按定点的标记放至穴（槽）内或穴（槽）边，行道树与道路平行散放。散苗后应再与施工图核对，并做好记录。自检合格后，报请监理工程师验收核准后，进入下道工序施工。栽植的苗木品种、规格、位置、密度、树种搭配应严格按照设计要求施工，不合格的苗木不得使用。

4  栽植的苗木宜保持直立，不可倾斜（设计特殊要求除外）。

5  规则式栽植要横平竖直，树木应在一条直线上，偏差不得超过树木胸径的一半，行道树一般顺路与路平行，相邻两株高低差不得超过30cm。

6  栽植时宜将苗木的丰满一面或主要观赏面朝主要视线方面。

7  栽植苗木深浅应适宜。

8  栽植土球带包装的树木时，必须保持土球完好，不易降解的包装物应取出。

9  栽植绿篱应由中心向外顺序退植；坡式栽植时应由上向下栽植；大型片植或不同色块片植时，宜分区、分块栽植。

10  苗木栽植后，栽植土应低于路缘石或挡土侧石3cm～5cm。

5.2.2  乔灌木的栽植应符合下列规定：

1  乔灌木栽植时应注意保护枝条完好,树冠完整,不得损伤顶芽及幼芽。若枝条有损伤应及时修剪，枝条损伤严重时不得栽植；顶芽不可再生的植株，若顶芽损伤严禁栽植。

2  带土球（土台）的乔灌木栽植时，应先将植株放入穴内，定好方向，在定位扶正时应移动土球（土台），不得摇动树干，使其保持直立。然后土球经初步还土塞实稳定后，方可将土球包装物自下而上小心拆除。若土球有松碎时，下面的包装物可剪断，不宜强行取出，随后继续填土，并应分层捣实。捣实过程不得损伤土球，确保土球完好。土球破损严重的苗木不得栽植。大规格苗木待填土至土球深度的2/3，浇足第一次水，经渗透后继续填土至地表持平时，再浇第二次水，以不再向下渗透为宜。

3  裸根乔灌木的栽植，应先在穴内回填一层种植土，该层土堆呈半圆锥状（锅底状），再将植株放入穴内，定好方向，定位扶正立直依据根幅情况先填适当厚度的种植土，再将根系舒展，不得窝根，然后再均匀填土，填土过程苗木可稍作上下抖动使根系与土密接，而后继续边填土边捣实，直至土面覆盖树木的根颈部位并与地表持平。

4  乔木初步栽好后应检查，树干是否仍保持直立，树冠有无偏斜，若有偏斜，应及时予以扶正。

5.2.3  架空绿地植物种植应符合下列规定：

1  架空绿地绿化构造层应符合设计要求，当设计无具体要求时，栽植基层构造应包括防水层、隔根层、排水层、过滤层、种植土层。

2  种植土层厚度与宽度应根据架空层的荷载力和种植植物的种类而变化。种植土层的最小厚度与最小宽度应符合表5.2.3-2的规定：

表5.2.3-2种植土层的最小厚度与最小宽度   单位: cm

| 植物类型 | 种植土厚度 | 种植土宽度 |
| --- | --- | --- |
| 草坪、草花、地被 | 20 | 20 |
| 灌木 | 40 | 30 |
| 浅根性乔木 | 70 | 50 |

3  植物栽植时不得损坏原有的架空层上的设施，不得妨碍架空层设施维护及使用，不得损坏栽植基层的使用功能。

4  架空绿地上的各类植物栽植技术应符合本规程规定的相应植物类型的栽植技术要求,种植槽（盆）栽植后种植土高度应低于槽（盆）沿2cm～3cm。

5.2.4  草坪建植

1  草坪种植的适宜季节应符合下列规定：

1）铺设草块或草卷，一年四季均可进行。

2）暖季型草播种应避开隆冬严寒季节。

3）冷季型草播种宜在秋、冬进行，也可在春初进行。

2  种植前土壤翻耕与平整：绿地翻耕前宜进行化学除草，在除草剂药效期过后，全面深翻20cm以上，翻耕时应将直径大于1cm的石砾、砖块等杂物清除干净。随后应初步作一次起高填低的平整，平整后应撒施基肥，然后将肥料均匀拌入土中再将土耙细,最大土块直径应不大于1cm,严禁在雨期进行翻地。地形整理高程及排水坡度应符合设计要求，,排水坡向正确,坡度顺畅,平整度应平顺无明显的低洼和积水处。

3  草块、草卷移植，铺设草块可采用密铺或间铺，密铺应互相衔接，可留缝1.5cm～2.0cm；间铺草坪间隙应均匀，间隙不应超过10cm，并以种植土填平。草块、草卷铺设后应先适量浇水后拍打再滚压，滚压时应全面到位，不留死角，草块、草卷应与土壤密实接触，不翘角。拍打滚压后应及时浇透水。

4  草坪播种应符合下列规定:

1)草坪的草种及品质均应符合设计要求,种子净度应在90%以上,发芽率在85%以上。播种前应消毒、催芽，并做发芽试验，确定合理的播种量，再根据播种土壤条件，平整度等增加20%～30%的损耗，播种量可按下式计算。



（）﹦





式中：X—单位面积播种量（g）

P—草种千粒量（g）

10—常数

E—种子净度（%）

K—种子发芽率（%）

C—损耗系数

N—单位面积计划产草量（株）

公式中损耗系数取值根据草种大小、绿地条件、播种技术和经验确定,一般为1.20～1.30;单位面积产草量取值范围一般为10000～20000。

2)草坪种植面积不大可采用人工播种，人工播种包括人工撒播和人工手摇播种机两种方式。播种后应及时均匀覆土，覆土厚度为种子高度的1倍，覆土后应进行滚压，滚压后及时浇透水。浇水后可采用无纺布覆盖保持湿度，至发芽时撤除；

3)坡地和大面积草坪建植宜采用机械喷播法，机械喷播分为客土喷吹和种子喷播二种方式。客土喷吹厚度宜大于20cm。种子喷播每平方米的纤维含量应大于200g。喷播后可用无纺布覆盖保持湿度，至发芽时撤除；

4)植生带应在平整好的绿地上依次铺设，并将植生带拉直、铺平，接缝紧密。植生带铺设后覆土、滚压、浇水方法应按照人工播种的要求执行。

5  草坪混播应根据生态组合、气候条件和观赏、使用功能要求确定草坪植物的种类和草种比例。

6  冷、暖季型草坪复播应符合下列规定：

1)播种前一天播种地应浇透水。

2)播种前可用铁钉与木板制成拍板（钉齿露长1.50cm～2cm）在暖季型草坪上均匀拍出播种孔。

3)播种方式可采用人工播种或机械喷播，播种量可采用本条第4款的公式确定。

4)播种后,应及时均匀覆土，适时适量浇水，萌发后可根据需要进行适当补播。

5)复播草坪上的冷季型草，高度应控制在5cm～8cm左右，以免其生长过高影响暖季型草的正常生长。

7  运动型草坪建植应符合下列规定：

1)草坪的地下排水系统应符合设计要求。

2)草坪的基层应符合设计要求，种植土（或介质）应平整，土块直径应小于1cm，软硬适中，脚踩无明显凹陷；排水坡度应符合设计要求，且不得大于5‰；高尔夫球运动场、滑草场坡度应符合设计要求。

3)草皮宜坚韧，有弹性、耐践踏。

5.2.5  花卉、地被植物栽植应符合下列规定：

1  应根据设计图的要求整理地形、坡度，整理时多年生花卉应深翻30cm以上，地被深翻25cm以上。深翻时应将大于1cm的石砾、砖瓦等杂物清除干净，深翻后应撒基肥，然后将肥料均匀拌入土中再将土耙细整平，耙细后土块直径应小于1cm。整理后表土应平整，排水顺畅。

2  种植花卉、地被的各种花坛（花带、花境等）应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。种植面积较大时，可用方格线法，按比例放大到地面。

3  种植穴（槽）应比苗木的土球或根系稍大，使根系舒展。盆（袋）栽苗应除去盆（袋）及垫片，除去盆（袋）及垫片时应保持土球完整不松散。

4  花苗种植时，种植深度宜为原种植深度或略深，栽后填土应充分压实，压实应保持根系完整，不得损伤茎叶。球茎花卉种植深度应为球茎的1倍～2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm～4cm。严禁栽植过深。

5  种植花苗的株行距（密度），每束的单株数应符合设计要求，设计无明确要求时，应按植株高低、分蘖数量、冠丛大小决定。草本地被植物类株行距宜保持在10cm～15cm*10cm～15cm，每束5株～7株；时令草花初植的覆盖率不宜低于90%。

6  花卉地被植物种植的顺序应符合下列要求：

1)独立花坛，应由中心向外顺序种植。

2)坡地种植时应由上向下种植。

3)模纹花坛，应先种植图案轮廓线，后种植内部填充部分。

4)大面积不同品种混植时，应分种、分区、分块种植，不同品种逐一种植，不应混淆（设计特殊要求除外）。

5)花卉、地被植物种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁。

5.2.6  水生植物栽植应符合下列规定：

1  老水系宜以原有淤泥作为种植基质，新水系应更换种植基质，回填种植土坡面必须控制在20°以下，土壤和栽植基质理化性状应符合设计要求，当设计无具体要求时，应选择粘性较高的淤泥或水稻田土，不得使用土质过轻的培养土。栽植槽土层或栽培基质厚度，应符合设计要求，设计无具体要求的应不小于50cm。

2  回填的土壤和栽培基质不宜含有污染水质的成分，增施肥料不得造成水质污染；在饮用水源水域栽植水生植物前，栽植土和栽培基质须经有资质的检测机构化验，取得化验结果后，出具化验报告，报请监理工程师核准后，方可进行下道工序施工。

3  水生植物应根据不同种类的习性及适合水深的要求进行种植，可砌筑种植槽或用缸、盆架设水中，种植时缸、盆应牢固埋入泥中，防止浮起或倾斜。种植槽有防渗要求的，采用的防渗材料和施工工艺应符合设计要求或相关标准规定。

4  常用水生花卉最适水深应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 常用水生花卉最适水深    单位：cm

| 类别 | 种类（代表品种） | 适用水深 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼生类 | 水生美人蕉、花叶芦竹、旱伞草、水鬼蕉等 | 0.5～15 | / |
| 挺水类 | 荷花、菖蒲、香蒲、 芦苇等 | 100以内 | / |
| 浮水类 | 睡莲、王莲、菱、芡实等 | 50～300 | 睡莲可水中盆栽 |
| 漂浮类 | 浮萍、凤眼莲、荇菜、 水鳖等 | 浮于水面 | 根不生于泥中 |
| 沉水类 | 苦草、金鱼藻、狐尾藻、水车前等 | 150以内 | 根系不发达或退化 |

5.2.7  竹类植物栽植应符合下列规定：

1  栽植时间应符合下列要求:

1）散生竹栽植时节宜在10月至翌年2月,尤以10月份的“小阳春”为最佳栽植时间。

2)丛生竹栽植时节宜在春季2月～4月竹子芽眼尚未萌发、竹液开始流动前。

3)混生竹介于散生竹与丛生竹之间，栽植时节以秋冬季10月～12月和春季2月～3月为宜。

4）采用容器苗栽植宜避开三伏天和三九天。

2  成片竹林栽植前栽植地应全面耕翻，深度应达35cm～40cm。

3  栽植时应先将表土回填种植穴（槽）内，厚宜在10cm以上，隔离有机肥层。然后母竹放入穴内，随后将母竹土球或根盘的容器或包扎物清除，清除时不得损伤竹蔸和土球，并应使鞭根舒展，下部与土壤密接，然后先填表土，后填心土，分层踏实，使根系与土壤紧密相接，填土踏实过程不得损伤鞭芽。竹类植物宜浅栽，土球或根盘表面比种植穴面低3cm～5cm为宜。种植土回填踏实后及时浇足“定根水”，进一步使根土密接，待水全部渗入土中后再覆一层松土，在竹秆基部堆成馒头形，可在其上方覆盖稻草等物，减少种植穴水分蒸发。

5.2.8  垂直绿化应符合《城市垂直绿化技术规范》的规定。

5.2.9  边坡绿化应符合下列规定：

1  经勘察单位认定坡体不稳定的坡面，应当采取锚杆加固及防护网护坡措施。

2  施工前应根据岩石类型、风化程度、坡度等制定具体施工方案。

3  锚杆固定应符合下列规定:

1)锚杆孔位应符合设计要求,孔位误差不得超过±50mm。对于不平顺的位置需增设锚杆孔位，钻孔方向不得扭曲和变径。孔径、孔深应符合设计要。钻孔完成后应将孔内杂物清除；

2)钻孔完成后应报请监理工程师验收核准后，方可进行下道工序施工。锚杆材质、长度应符合设计要求，并应进行防腐处理；

3)锚杆固定采用水泥砂浆，其强度应符合设计要求，水泥砂浆应采用普通硅酸盐水泥；

4)锚杆表面应设置定位器。

4  防护网护坡应符合下列规定：

1)根据坡度及岩石稳定性可采用钢筋网片、普通铁丝网、镀锌铁丝网、土工网等；

2)防护网材质、规格应符合设计要求，钢筋网片、普通铁丝网应进行防腐处理；

3)钢筋网铺设时，每边的搭接长度应不小于一个网格的边长；

4)普通铁丝网、镀锌铁丝网、土工网在挂网时应向坡顶上方延伸50cm，搭接间距应不小于15cm，并绑扎牢固，保持坡面与网紧密贴近。

5  笼砖铺设应符合下列规定：

1)坡度较大，不宜直接栽植的坡面，可采取铺笼砖方式进行固土栽植；

2)笼砖铺设前原土应夯实，修整边坡，边坡坡度应一致；

3)铺设笼砖时，应自下而上，对缝码放，坡度一致。缝间隙应小于5mm，相邻笼砖相对高差应小于5mm；

4)笼砖材质、规格应满足设计要求；

5)堤坡底部应设坡牙，铺至堤顶后应作压顶；

6)各笼砖与边坡不得留有空隙，并应进行压埋处理，防止雨水冲刷掏空，所用种植基质应为长效营养土，且不松散，不脱落。

6  边坡固定及护坡完工后或笼砖铺设完工后，应报请监理工程师验收核准后，方可进行下道工序施工。

7  边坡绿化应设置防雨水冲刷的排水设施，排水设施应符合设计要求。当坡面出现明显渗水位置，应钻孔并安装排水管，排水管应稳固地安装在渗水口处，长度根据实际情况而定，安装材料、工艺应符合设计要求。

8  边坡原土层及回填土壤应夯实，密实度达到85%以上。回填土质量应符合本规程第4.2.1条和第4.2.2条的规定。

9  采用喷播技术覆绿的，其粘合剂、腐殖质、纤维、土壤、种子等材料的材质、混合比均应符合设计要求。

10  边坡绿化的覆盖率应不小于95%，坡底宜植草，植草宽度应视坡度及坡长而定，不宜小于50cm，各类型植物栽植应符合本规程相应的规定。

### 5.3  围堰与浇灌水

5.3.1  围堰

1  围堰时不得损伤苗木的根系与枝干。

2  围堰应根据地形、地势选择适当方式，坡地绿化宜采用鱼鳞穴或水平条的方式，既满足浇灌需要，又满足景观要求。

3  绿地环境质量要求较高的围堰宜做铺卵石、覆盖树皮、栽植地被等特殊处理，保证整体美观的效果。

4  围堰应符合下列规定：

1)单株树木的围堰内径应不小于种植穴直径，绿篱、片植灌木应在略大于种植槽周围筑成围堰，围堰高度宜为10cm～15cm；

2)围堰应筑实、底平、不漏水、无水毁；

3)围堰用土应无砖、石块等杂物，外形宜相对统一。

5.3.2  浇灌水

1  苗木栽植后应及时浇透“定根水”。草坪拍打、滚压后应及时浇透水，浸湿土层厚度应达到10cm以上，以后应根据实际情况适时补水。

2  浇灌水不得采用污水，水中有害物质的含量不得超过植物生长要求的临界值，浇灌水的理化性状应符合表5.3.2-2的规定。

表5.3.2-2   园林植物浇灌用水水质指标  单位：mg/L

| 项目 | 基本要求 | PH值 | 总磷 | 总氮 | 全盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 无悬浮物和异常味 | 6-9 | ≤10 | ≤15 | ≤1000 |

3  浇灌水应符合下列规定：

1)每次的浇灌水量应满足植物成活及生长需要，粘性土壤宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多，肉质根系树种，浇水量宜少；

2)浇水不应导致根系裸露或围堰冲毁，宜采用缓流浇灌或在穴中放置缓冲垫；

3)树木、棕榈类植物应向树干及树冠喷水，树干有卷覆时，宜将卷覆材料淋湿，以减少水分蒸发；

4)遇干旱天气时，应增加浇水次数，干热风季节，宜对新发芽放叶的树冠喷雾，喷雾宜在上午10时前和下午15时后进行；

5）花卉、地被植物浇灌时宜采用细眼喷头浇足水分，同时应喷淋叶面，保证植株整洁；草本花卉地被植物，夏季浇水宜在上午10时前和下午16时后进行；

6）非正常渗漏应及时封堵，保证正常浇灌水，浇水后出现的树木倾斜，及时扶正，并加以固定；

7）浇水下渗后，及时用围堰土封穴整平，再筑堰时，不得损伤根系。

### 5.4  卷干与支撑

5.4.1  卷干应符合下列规定：

1  树木栽植后应在树干上缠绕草绳、草帘或椰棕、麻布等材料。

2  卷干的材料及高度应符合设计要求。当设计无具体要求时，卷干材料应选可保湿的材质，卷干高度应不低于150cm。

3  卷干的材料及高度宜相对统一，保证整体效果美观。

5.4.2  支撑

1  根据立地条件和树干规格，支撑方式一般分为三角支撑、四柱支撑、联排支撑，单柱支撑、扁担支撑和软牵拉；按材料类型分，一般有木材、竹材、铅丝等。

2  绿地环境要求较高的树木支撑应采用精致材料，保证整体美观的效果。

3  树木支撑方式、材质及高度应符合设计要求；当设计无具体要求时，应根据立地条件和树木规格确定支撑方式、材质及高度，乔木树高大于800cm，灌木树高大于500cm应采用软牵拉，支撑高度常绿树应为树高的2/3，落叶树应为树高的1/2左右。

4  树木支撑应符合下列规定：

1）立柱不得损伤土球及根系，立柱位置应距土球外缘10cm，立柱埋入地下应超过100cm；

2）支撑物、牵拉物与地面连接应牢固；

3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并应绑缚牢固；

4）支撑物、牵拉物的强度应能够保证支撑有效。

5）同规格、同树种的支撑物、牵拉物的长度、支撑角度、绑缚形式，以及支撑材料宜统一，保证整体美观效果。

6）采用单柱支撑，立柱应朝盛行风向倾斜5度。绑缚材料应在距护树柱顶端20cm处，呈“ ∞”字型地扎缚三道加上腰扎，保持树木主干直立。

7）采用扁担柱形式支撑，应在土球两侧各打入一根垂直护树柱，并应在主干内侧架一水平横档，分别与树木主干、护树柱绑缚牢固，保持树木主干直立。

8）出现树干下沉、吊桩等应及时调整扎缚高度和松紧度，与树干保持水平和直立。

### 5.5  非季节栽植

5.5.1  非季节栽植苗木时,应尽量选择适宜栽植的苗木,应以容器苗为首选。

5.5.2  土球的体积应相应加大，一般土球直径应为干径的8倍～9倍，运输过程根蔸处应以湿草、薄膜等加以包扎和保湿。

5.5.3  栽植前苗木应进行强修剪。无中心主枝的乔灌木，应短截为主，疏剪为辅；具有中心主干的乔木，中心主枝不得截除，应以疏剪为主，短截为辅，修剪量宜保留原树冠的1/3。

5.5.4  经过修剪的苗木应及时栽植。盛夏季节栽植时间应在上午10时前和下午16时后进行，寒冬季节栽植时间应在上午9时后和下午5时前。

5.5.5  树木栽植后，其树干和主枝必须用草绳等物卷干，但不得影响树梢生长。

5.5.6  栽植后应立即浇透定根水，以后适时补水。浇水时宜对地面、叶面和树干喷水，并可在浇灌水中加入生长素，刺激新根生长，也可在树干直接输入营养液，提高成活率。

5.5.7  在炎热的夏季栽植时，应对苗木进行遮荫，避免强阳光直射，在严寒的冬季栽植，则应采取地面覆草，树侧设立风障，树冠遮盖薄膜等措施，保持土温和防止寒害。

# 6   栽植后养护（养护期）

### 6.1  浇灌与排水

6.1.1  新栽植的苗木应根据不同树种和立地条件以及气候情况，进行适时适量的灌溉，保持土壤中的有效水分。

6.1.2  对水分和空气湿度、温度要求较高的树种（如棕榈类植物），必须防止干旱，并应适当进行叶片、树干喷水。

6.1.3  花卉、地被植物栽植后应保持田间持水量60%～70%，直至出苗或成活，以后应适时适量浇水。

6.1.4  浇灌时间，夏季以早晚为宜，冬季以中午为宜。

6.1.5  出现雨后积水应及时排除，以免烂根影响成活。

### 6.2  中耕除草

6.2.1  新栽植的苗木长势较弱，应及时清除影响苗木生长的杂草。除草应坚持“除早、除小、除了”的原则，人工除草应将杂草连根拔除。

6.2.2   新栽植苗木的土壤因常浇水而容易板结，应及时松土。尤其是球（宿）根花卉应常松土，保持土壤疏松，利于幼苗生长。

6.2.3   除草可结合中耕进行，每月进行一次，中耕深度以不影响苗木根系生长为宜。

6.2.4   中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿的时候进行，中耕时应注意不得损伤根系、树皮，不得折损枝条。中耕时应同时清除土壤中的石砾、砖块等杂物。

### 6.3  施肥

6.3.1  新栽植苗木应以生长情况和观赏要求适当追施肥料。

6.3.2  肥料应以有机肥为主，有机肥应充分腐熟后使用。若施用化肥，应及时浇水，化肥以复合肥为主。

6.3.3  追肥应以勤施少量为原则，新栽植苗木长势较差或生长较慢，在生长季节应每月进行根部追肥一次，追肥量必须适宜。

6.3.4  新栽植树木根系损伤尚未愈合时，以及常绿针叶树幼龄期间，均不宜施用化肥，应采用微量元素根外施肥的技术，喷施时间宜在晴天的清晨和傍晚进行，追肥浓度必须适宜。

6.3.5  公园、景点严禁施用未经腐熟的人、畜粪尿，施用有异味的肥料，应在公园、景点闭园时进行，并应设置警示标志。

### 6.4  整形修剪

6.4.1  新栽植苗木可在保留自然树形或原有造型基础上修剪，通过修剪，调整树形，促进生长与分枝；修剪下来的枝、叶应及时清除。

6.4.2  新栽植的观花或观果树木，宜适当疏蕾删果。

6.4.3  新栽植的乔木应剪除病虫枝、下垂枝、交叉枝、残枝、枯枝以及败叶。孤植树宜保留下枝，保持树冠丰满，其他栽植形式的树木枝下高以下的不定芽应及时抹除。

6.4.4  花灌木的修剪应遵循“先下后上，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则，修剪宜符合其自然形态。

6.4.5  新栽植绿篱宜适当修剪整形，促其枝叶茂盛，整形应按设计要求进行。特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

6.4.6  新栽植的整形乔、灌木应在原有造型的基础上适当修剪，整形应按设计要求的形状与大小控制，勤修剪、适时摘心，新生的枝条长度控制在15cm以下。对缺枝处或空隙点应进行吊扎，保持树冠丰满匀称。

6.4.7  花卉、地被植物应及时将影响景观的枯枝、败叶、残花整理清除。

6.4.8  水生植物在水面及水面以上的枯败部分应及时整理清除，以免影响景观效果。

6.4.9  草坪应适时进行修剪，除有特殊要求外，草的高度宜控制在4cm～6cm。新种植的草坪第一次修剪高度宜控制在2cm以下，个别草种可更低，有利于草的生长和草坪平整度的修复。修剪下来的草屑应及时清除干净。草坪修剪后，出现明显凹陷应以淡水砂拌有机肥料填平。

6.4.10  多个品种混植、花坛、花境、花带的修剪应层次分明、界限清楚；木质化程度较低的品种（如稀茉莉）应在剪口愈合后浇水。

6.4.11  攀缘植物可适当修剪，促进其分枝，增强覆盖、盘缠与攀附的功能。

### 6.5  保护措施

6.5.1  抗旱：新栽植苗木遭遇持续高温干旱天气时，除应加强灌溉外，应根据苗木的抗旱能力，适当疏剪部分枝叶，并应对树冠及树干喷水；树穴周围为硬化地面应喷水降温，增加空气湿度，大型树木必要时应遮荫处理。

6.5.2  防风：新栽植树木的原有支撑应经常检查是否牢固，在台风来临前应及时加固或增设支撑，确保支撑有效，对迎风面过大的树冠应及时适当疏枝。台风过后，应及时抢救扶正倾倒的树木，加固完善支撑，清理残枝和适当修剪树冠等。

6.5.3  防寒：凡易受寒害的新栽植树木，寒冬来临前应采取根际培土，主干包裹或设立风障等防寒措施。防寒工作宜在11月中、下旬进行，12月上旬前完成；闽西北地区遭遇较大降雪时应及时清除树冠积雪，清理时不得损伤顶芽及树冠。

6.5.4  防损：新栽植苗木在整个养护过程中，应防止人、畜及车辆践踏、碰撞和折损等影响苗木成活与生长的行为；在不影响景观条件下，可在苗木或草坪周围设置栏杆围护；开放景点、公园和城市主干道，严禁用刺铁丝围护。

6.5.5  防治病虫害

1  病虫害防治应贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针，多种防治措施并举，应充分利用和保护天敌等生物防治措施。

2  应根据病虫害的发生规律进行防治，一旦发生病虫害，应及时做好病虫害的防治工作。防治效果应达到95%以上。

3  化学防治病虫害应符合下列规定：

1）农药应选用高效、低毒、低残留的药剂，严禁使用剧毒、高残毒和有关部门规定禁用的农药；

2）使用农药应严格按照农药的《使用说明书》用药，控制用药的浓度和用药量，不得任意加大使用浓度，不得随意混合使用农药。防治处于开花期、幼苗期的植物，应适当降低使用浓度。用药宜选无风的晴天，并在上午11点前或下午15点后，避免在中午前后高温或潮湿环境下用药，以免产生药害或降低药效；

3）应根据药剂本身的特性及虫害的特点，灵活正确选择农药的使用方法；

4）使用喷雾器进行喷洒时，应均匀周到，植物表面应充分湿润，喷雾时应顺风或垂直于风向操作，严禁逆风进行喷雾，以免操作人员中毒；

5）农药使用过后，工具应及时洗净；洗用过的水不得倒在植物根部附近、草坪上及水体中。

### 6.6  切除草边

6.6.1  为了使草坪与露地、花坛、树穴、花卉、地被植物有明显分界，避免因草的侵袭而影响其他苗木的生长，应及时切除草边。

6.6.2  切除草边时宜整齐划一，斜度宜为60°左右，深度宜为10cm～15cm，切边后应及时将切下的草清除。

6.6.3  路边交界处一般一年应切边2次～3次，花坛、树穴、花卉、地被植物则应锄一次草切边一次。

### 6.7  苗木补植

6.7.1  新栽植的苗木出现死株、缺株时，应及时查明死亡原因，并采取相应措施，及时进行补植；播种草坪，覆盖度达不到要求时应进行补播。

6.7.2  树木补植应选用原设计的树种及规格，若需改变树种或规格，必须征得主管部门的同意；行道树补植不得改变树种，规格必须与原来一致。

6.7.3  花卉、地被植物补植的规格应适当加大，应与现有苗木规格相协调。

# 7   验收与备案

7.0.1  验收应在种植过程中按工序分段进行，每道工序完工后，施工单位应及时报请监理工程师验收核准后，方可进入下道工序施工。

7.0.2  各类植物种植过程主要工序阶段验收应符合表7.0.2的规定。

表7.0.2各类植物种植过程主要工序阶段验收

| 植物类型 | 主要工序阶段验收 |
| --- | --- |
| 乔、灌木 | 定位放样、种植土、种植穴、基肥、树木质量、修剪、栽植、围堰与浇水、卷干与支撑 |
| 花卉、地被植物 | 定位放样、种植土、土壤翻耙、基肥、植株质量、修剪、栽植、围堰与浇水 |
| 草坪 | 定位放样、种植土、土壤翻耙、基肥、播种（铺植）、滚压与浇水 |
| 竹类植物 | 定位放样、种植土、种植穴（槽）、基肥、苗木质量、修剪、栽植、围堰与浇水、支撑 |
| 水生植物 | 定位放样、种植穴（槽）、种植容器、客土及种植基质、基肥、植株质量、修剪、栽植 |
| 攀缘植物 | 定位放样、种植土、种植穴（槽）、基肥、植株质量、栽植、围堰与浇水、固定牵引 |

7.0.3  各类苗木的种植成活率应符合表7.0.3的规定

表7.0.3 各类苗木的种植成活率

| 植物类型 | 成活率 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 栽植季节 | 非季节栽植 |  |
| 乔、灌木 | >95% | >90% | 大树成活率 必须大于90% |
| 花卉、地被植物 | >95% |  |  |
| 竹类植物 | >90% |  |  |
| 水生植物 | >90% |  |  |
| 攀援植物 | >95% |  |  |

7.0.4  苗木种植成活率应按下式计算

成活株数

种植成活率=                 ×100%

实际种植株数

7.0.5  草坪验收时覆盖面积应大于95%。单纯型草坪纯净度应大于95%，混合草坪应基本没有影响景观的双子叶植物和与草坪不协调的禾本植物。

7.0.6  竣工验收与备案程序应按有关规定执行。

### 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”或“须”，反面词采用“严禁”；

2）表标严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中必须按指定的标准规范或其他有关规定执行的写法为“应按·······执行”或“应符合······要求或规定”

### 引用标准名录

1、  《园林基本术语标准》CJJ/T91-2002

2、  《城市绿化工程及验收规范》CJJ/T82-99

3、  《城市道路绿化与设计规范》CJJ75-97

4、  《城市绿地设计规范》GB50420-2007

5、  《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》CJ/T24-1999

6、  《北京市园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T212-2009

7、  《北京市屋顶绿化规范》DB11/T281-2005

8、  《园林建设工程》（中卷、主编梁伊任）中国城市出版社

9、  《福建省城市绿化工程质量验收规程》DBJ13-90-2007

福建省工程建设地方标准

城 市 园 林 植 物 种 植 技 术 规 程

DBJ/T**-***-***

J***-***

### 条文说明

目  次

1  总则	32

2  术语和定义	32

3  一般规定	32

4  种植前的技术准备工作	32

5  苗木种植	32

6  栽植后养护（养护期）	32

7  验收与备案	33

## 1  总则

1.0.3  我省已先后实施《大树移植技术规程》、《城市垂直绿化技术规范》、《行道树栽植技术规程》等园林方面的地方标准，因此在种植工程中涉及大树移植、攀缘植物栽植、行道树栽植、种植土回填等技术环节，除了应执行本规程的技术标准，尚应执行上述规程、规范的技术标准，符合我省现行有关标准的规定。

## 2  术语和定义

2.0.31  栽植时枝条不进行短截，是指在施工现场栽植时苗木直径大于2cm的枝条不得短截，可适当疏剪，2cm以下的枝条可适当短截，叶片可适当疏摘，不得采取重修剪。修剪后冠径及树形基本不受影响的苗木。

## 3  一般规定

3.1.1  道路交叉口、里弄出入口、机动车调头区及道路转弯半径范围内应采取通透式配置，不宜栽植乔木及大灌木，小灌木栽植后总高度及目的高度均应控制在90cm以下，如栽植乔木定干高度应在3m以上，确保车辆的安全视距。

## 4  种植前的技术准备工作

4.1.2  整理绿化用地时应针对当前城市绿地中普遍存在的建筑及生活垃圾处理问题进行科学合理解决，可在苗木生长影响不大的情况下，采取就地掩埋和改良利用的方法，但应防止转嫁和形成二次污染。

4.2.2  土壤改良利用可采用清理有机垃圾、调节地下水位，以及化学改良与物理改良等措施。化学改良针对碱性土壤施用石膏、磷石膏等改良剂，酸性土壤一般采用石灰进行改良，物理改良可通过漫砂或浸淤及增施有机肥改良土壤结构。

## 5  苗木种植

5.2.6  在饮用水源水域栽植水生植物前，如需回填种植土或栽培基质，种植土和栽培基质需经有资质的检测机构检测，取得检测结果后，出具检测报告，报请监理工程师核准后，方可进入下道工序施工。

5.2.9  边坡绿化提倡采用新技术、新材料、新工艺，新材料、新技术、新工艺应用施工时必须符合设计要求，同时应制定施工技术方案，保障施工安全可靠。

5.5.3  非季节栽植为了保持树冠与树势相对平衡，苗木栽植前应进行强修剪，但有些树种因疏剪或短截影响树形恢复与观赏，则宜减少修剪量而应增加摘叶量来保持树势平衡，如南洋杉、树木桩景等。

## 6  栽植后养护（养护期）

6.3.1   苗木追施肥料时，为促进根系生长，应以磷肥为主；为促进枝叶生长，应以氮肥为主；为促进开花结果，应以磷、钾肥为主。

6.7.1   苗木因种植季节等原因不能及时补植，施工单位应会同有关部门进行协商确认，并形成会议纪要确定补植时间与负责补植工作的部门，一旦具备条件应及时补植，保证工程的整体效果。

## 7  验收与备案

7.0.1   根据园林绿化工程的特性，园林植物种植工程即可以是一个单位工程，也可以是一个分部工程，甚至是一个分项工程，具体将园林植物种植工程划分为哪样工程应根据具体工程的需要而定，但是不管属什么工程植物种植的工序是不会改变，因此应在每道主要工序完工后，报请监理工程师验收核准，必要时应请相关部门参加，同时应形成完整的验收记录或纪要，作为不可或缺的质量保证资料。

7.0.3～7.0.5  每个园林绿化工程对苗木的种植成活率要求可能不一样，但只要施工合同中没有具体约定，苗木成活率符合本规程7.0.3～7.0.5条的要求，即可视为合格的种植工程，作为园林绿化工程的验收依据。