福建省工程建设标准   DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-

住房和城乡建设部备案号：J

福建省建筑基桩检测试验文件管理规程

Specification for document management of building foundation piles inspection and testing of Fujian Province

(征求意见稿)

2014-××-××发布                       2014-××-××实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

前  言

本规程是根据《福建省住房和城乡建设厅关于下达〈机制砂混凝土生产及施工技术规程〉等3项省工程建设地方标准编制计划的通知》（闽建科函[2013]163号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合我省当前实际情况，认真总结实践经验，参考有关国家和行业先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。本规程共分7章和7个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.委托检测协议书；5.原始记录；6.检测报告；7.检测试验文件核查等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建设工程质量安全监督总站负责具体技术内容的解释。本执行过程中如有意见或建议，请将有关意见反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建设工程质量安全监督总站（地址：福州市湖东路189号凯捷大厦，邮编：350001）

本规程主编单位：福建省建设工程质量安全监督总站

厦门市翔安区建设工程质量安全监督站

本规程参编单位：厦门市工程检测中心有限公司

福建省永正工程质量检测有限公司

福州市建筑科学研究所

福建博海工程技术有限公司

福州成建工程监理有限公司

福建省鼎坚建设发展有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  委托检测协议书	4

4.1  一般规定	4

4.2  基桩承载力	4

4.3  桩身完整性	5

5  原始记录	7

5.1  一般规定	7

5.2  基桩承载力	7

5.3  桩身完整性	9

6  检测报告	11

6.1  一般规定	11

6.2  基桩承载力	11

6.3  桩身完整性	13

7  检测试验文件核查	16

附录A  委托检测协议书	17

附录B  原始记录	27

附录C　检测报告	37

附录D  报告登记台账	47

附录E　检测报告发放登记台账	48

附录F　检测结果不合格项目登记台账	49

本规程用词说明	50

引用标准及相关规定名录	51

条文说明	52

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Testing Protocol	4

5  Initial Record	7

6  Testing Report	11

7  Check of Inspection and Testing document	16

Appendix A  Testing Protocol	17

Appendix B  Initial Record	27

Appendix C  Testing Report 	37

Appendix D  Record of Sample Making and Delivery for Inspection and Test	47

Appendix E  Giving-out Ledger of Testing Reprot	48

Appendix F  Ledger of Substandard Testing Items	49

Explanation of Wording in This Specification	50

Normative Standards 	51

Addition：Explanation of Provisions	52

1  总    则

    - 为进一步规范全省建筑基桩检测行为，提高检测结果的可追溯性，统一全省基桩检测试验委托、原始记录、检测报告等的编制与管理，保证建筑基桩检测试验质量，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、改建、扩建的房屋建筑及市政工程基桩检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档和检查。

    - 实行实时上传试验数据的检测项目，基桩检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档的信息应与上传信息相吻合。

    - 房屋建筑及市政工程基桩检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档和检查除应执行本规程的要求外，尚应符合国家和福建省现行有关标准及相关规定。

2  术    语

    - 检测试验  inspection and testing

依据国家、地方等有关标准和设计文件对建筑基桩施工质量进行试验、测试，并出具检测报告的过程。

    - 委托检测协议书  testing protocol

按照有关规定，检测机构与委托方就检测试验有关事项经共同协商达成一致意见后签订的书面材料。

    - 原始记录  initial record

检测机构在检测试验过程中所发生的相关检测信息的记载。

    - 检测报告 testing report

检测机构根据国家、地方标准对检测试验结果出具的书面材料。

    - 检测机构  inspection and testing organ

具有法人资格、并取得相应资质，对委托方出具工程质量检测数据或检测结论的机构。

    - 基桩  foundation pile

桩基础中的单桩。

    - 桩身完整性  pile integrity

反映桩身截面尺寸相对变化，桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

    - 检测人员  testing personnel

经建设主管部门或其委托有关机构的考核，从事检测技术管理和检测操作人员的总称。

    - 见证人员  witnesses

具备相关检测专业知识，受建设单位或监理单位委派，对检测试件的取样、制作、送检及现场工程实体检测过程真实性、规范性见证的技术人员。

3  基本规定

    - 建筑基桩检测试验文件格式、编号、内容应符合下列规定：

1  委托检测协议书、原始记录、检测报告应采用统一的格式，编号应按年度分类流水编号，且应连续，不得重复或空号；

2  委托检测协议书格式宜符合本规程附录A规定，内容应符合本规程第4章规定。

3  原始记录格式宜符合本规程附录B规定，内容应符合本规程第5章规定；

4  检测报告格式宜符合本规程附录C规定，内容应符合本规程第6章规定。

    - 检测机构应按年度建立试验台账，报告台账的格式可按本规程附录D的规定执行。检测报告编号应确保其连续性和唯一性，并与委托检测协议书、原始记录编号相关联。

    - 检测试验应严格按照委托检测协议书上双方确认且符合国家、省相关文件规定的检测依据所指定的方法标准进行。

    - 检测试验应由不少于2名持证检测人员进行。

    - 检测前应对检测设备进行检查调试，应有检查调试记录。检测用计量器具必须具备有效计量检定或校准证书，并建立计量检定或校准台账。

    - 原始记录在检测操作过程中应及时真实记录，记录的信息应符合本规程的规定。记录应经检测、校核和审核人员签字签认。

    - 原始记录笔误需要更正时，应由原记录人进行杠改，将正确的数据写在原数据、文字处斜杠的上方，杠改后原数据应清晰可辨，并在杠改处由原记录人签名或盖章。

    - 检测工作完成后，应及时进行数据整理和出具检测报告。检测报告宜采用本规程规定的统一格式，检测报告的信息应符合本规程的规定，且应字迹清晰、结论明确，不得涂改或错填、漏填。检测报告至少应经检测人员、校核人员和检测报告审核人签名、检测报告批准人签发，并加盖检测资质专用章、最新计量认证标识、检测报告专用章等，多页检测报告还应加盖骑缝章。作为验收依据的检测报告必须通过计量认证或检查机构认可。

    - 检测报告发放应办理登记手续。记录内容包括报告编号、份数、领取日期及领取人等。检测报告发放登记台账的格式可按本规程附录E的规定执行。

    - 委托单位需更改检测报告中的委托信息时，应由委托单位提交书面申请，并加盖公章，见证检测的还应经见证单位签章确认。检测报告中的委托信息更改应经检测机构审核，检测报告批准人签认。

    - 检测机构应建立检测结果不合格项目台账，并应将检测结果不合格项目按规定时间书面通知委托单位，并书面报告该项目建设工程质量监督机构或建设主管部门。检测结果不合格项目台账的格式可按本规程附录F的规定执行。

4  委托检测协议书

4.1  一般规定

4.1.1  建筑基桩委托检测协议书应符合下列要求：

1  建设工程质量检测应以工程项目施工进度或工程实际需要进行委托；

2  检测项目需采用非标准方法检测时，检测机构应编制相应的检测作业指导书，并应在检测委托中说明，所采用的非标准方法使用前必须得到确认；

3  对重要检测项目和为有争议事项提供检测数据的检测方案应取得委托方的同意；

4  委托检测协议书的检测参数应符合国家、福建省现行标准及相关规定。

4.2  基桩承载力

4.2.1  基桩竖向抗压承载力检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、设计承载力、委托试验荷载；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.2.2  基桩竖向抗拔承载力检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、设计承载力、委托试验荷载；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.2.3  基桩水平承载力检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、设计承载力、委托试验荷载；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.2.4  基桩高应变承载力判定检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、设计承载力；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.2.5  大口径现浇灌注桩钻芯试验判定基桩承载力检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、沉渣厚度要求、设计承载力；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.3  桩身完整性

4.3.1  基桩低应变桩身完整性检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.2.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.3.2  基桩高应变桩身完整性检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层、设计承载力；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.3.3  基桩声波透射法桩身完整性检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.2.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、施工桩底标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

4.3.4  基桩钻芯法桩身完整性检测委托协议书宜采用本规程附录A中表A.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位、见证人员；

2  检测性质、检测项目、检测依据、检测数量；

3  基桩类型、施工总桩数、桩号、桩身截面尺寸、桩身强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期、桩端持力层；

4  委托人、委托日期、受理人、受理日期。

5  原始记录

5.1  一般规定

5.1.1  建筑基桩检测原始记录应符合下列要求：

1  检测原始记录应在检测操作过程中及时真实记录；

2  检测原始记录笔误需要更正时，应由原始记录人进行杠改，并在杠改处由原始记录人签名或加盖印章；

3  自动采集的原始数据当因检测设备故障导致原始数据异常时，应予以记录，并应由检测人员做出备注说明，由检测报告批准人签认，方可进行更改。

4  现场试验过程记录应纸面化便于溯源，属现场自动化采集的原始记录，应严格按自动化采集有关规定加强原始记录管理，保证试验电子数据可溯源。实施电子文档管理的电子文件应与相应的纸质文件材料一并归档保存。

5.2  基桩承载力

5.2.1  基桩竖向抗压承载力检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.1.2-1、B.1.2-2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测项目、检测依据、试验方法；

3  基桩类型、桩号、监管系统备案桩号、桩身截面尺寸、检测桩顶标高；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测起始时间、试验最大加荷、试验最大位移、极限承载力、检测过程异常情况描述；

6  理论荷载、实测荷载、实测油压、记录时间、记录间隔、实测读数、平均沉降、累计沉降；

7  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.2.2  基桩竖向抗拔承载力检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.1.2-1、B.1.2-2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测项目、检测依据、试验方法；

3  基桩类型、桩号、监管系统备案桩号、桩身截面尺寸、检测桩顶标高；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测起始时间、试验最大加荷、试验最大位移、极限承载力、检测过程异常情况描述；

6  理论荷载、实测荷载、实测油压、记录时间、记录间隔、实测读数、平均沉降、累计沉降；

7  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.2.3  基桩水平承载力检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.1.2-1、B.1.2-3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测项目、检测依据、试验方法；

3  基桩类型、桩号、监管系统备案桩号、桩身截面尺寸、检测桩顶标高；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测起始时间、试验最大加荷、试验最大位移、极限承载力、检测过程异常情况描述；

6  理论荷载、实测荷载、实测油压、记录时间、记录间隔、实测读数、平均沉降、累计沉降；

7  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.2.4  基桩高应变承载力判定检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测依据；

3  基桩类型、桩号、桩身截面尺寸、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测日期、桩顶至传感器距离、传感器至地面距离、波速、阻尼系数、锤重、落距、贯入度、检测过程异常情况描述；

6  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.2.5  大口径现浇灌注桩钻芯试验判定基桩承载力检测应采用钻芯法检测现场操作记录表及时记录钻进情况和钻进异常情况，对芯样质量进行初步描述，钻进过程中应采用钻芯法检测芯样编录表对芯样混凝土、桩底沉渣及桩端持力层进行详细编录，并对现场芯样进行拍照。

1  钻芯法检测现场操作记录表宜采用本规程B中表B.1.1、B.1.4-1规定的格式，内容应包括：

1）工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2）检测依据；

3）基桩类型、桩号、钻芯孔号、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下施工桩长；

4）检测起始日期、钻机编号、芯样回次编号、回次起始时间、回次进尺、本回次芯样段数、回次芯样长度、回次残留芯样、芯样初步描述及异常情况说明；

5）人员签名（机长、记录、检测、校核）、见证人员。

2  钻芯法检测芯样编录表宜采用本规程B中表B.1.1、B.1.4-2规定的格式，内容应包括：

1）工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2）检测依据；

3）基桩类型、桩号、钻芯孔号、桩身截面尺寸、混凝土设计强度等级；

4）施工日期、取样日期、分段（层）深度、桩身混凝土芯样描述、桩身沉渣描述、桩端持力层芯样描述、取样编号及取样深度、动力触探或标贯结果；

5）人员签名（机长、记录、检测、校核）、见证人员。

3  钻芯结束后，应对芯样和标示牌的全貌进行拍照，芯样照片中应包括：工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称。

4  桩身混凝土芯样抗压强度试验应提供混凝土芯样试件抗压强度试验记录或报告，桩端持力层芯样抗压强度试验应提供岩石饱和单轴抗压强度试验记录或报告。

5.3  桩身完整性

5.3.1  基桩低应变桩身完整性检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.2.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测依据；

3  检测日期、基桩类型、桩身强度等级、桩号及选择曲线、桩长、平均波速、缺陷位置、评定类别；

4  检测设备编号、仪器运行状态；

5  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.3.2  基桩高应变桩身完整性检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测依据；

3  基桩类型、桩号、桩身截面尺寸、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测日期、桩顶至传感器距离、传感器至地面距离、波速、阻尼系数、锤重、落距、贯入度、检测过程异常情况描述；

6  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.3.3 基桩声波透射法桩身完整性检测原始记录宜采用本规程附录B中表B.1.1、B.2.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2  检测依据；

3  基桩类型、桩号、桩身截面尺寸、混凝土设计强度等级、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下桩长、施工日期；

4  检测仪器设备及编号、仪器运行状态；

5  检测日期、零声时信息、剖面及测距、测管位置布置图；

6  人员签名（记录、检测、校核）、见证人员。

5.3.4  基桩钻芯法桩身完整性检测应采用钻芯法检测现场操作记录表及时记录钻进情况和钻进异常情况，对芯样质量进行初步描述，钻进过程中应采用钻芯法检测芯样编录表对芯样混凝土、桩底沉渣及桩端持力层进行详细编录，并对现场芯样进行拍照。

1  钻芯法检测现场操作记录表宜采用本规程B中表B.1.1、B.1.4-1规定的格式，内容应包括：

1）工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2）检测依据；

3）基桩类型、桩号、钻芯孔号、设计桩顶标高、检测桩顶标高、检测桩顶标高下施工桩长；

4）检测起始日期、钻机编号、芯样回次编号、回次起始时间、回次进尺、本回次芯样段数、回次芯样长度、回次残留芯样、芯样初步描述及异常情况说明；

5）人员签名（机长、记录、检测、校核）、见证人员。

2  钻芯法检测芯样编录表宜采用本规程B中表B.1.1、B.1.4-2规定的格式，内容应包括：

1）工程名称、工程地址、委托单位、见证单位、合同或协议编号；

2）检测依据；

3）基桩类型、桩号、钻芯孔号、桩身截面尺寸、混凝土设计强度等级；

4）施工日期、取样日期、分段（层）深度、桩身混凝土芯样描述、桩端持力层芯样描述、取样编号及取样深度；

5）人员签名（机长、记录、检测、校核）、见证人员。

3  钻芯结束后，应对芯样和标示牌的全貌进行拍照，芯样照片中应包括：工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称。

4  桩身混凝土芯样抗压强度试验应提供混凝土芯样试件抗压强度试验记录或报告。

6  检测报告

6.1  一般规定

6.1.1  建筑基桩检测报告应符合下列要求：

1  检测项目的检测周期应对外公示，检测工作完成后，应及时出具检测报告；

2  检测报告编号应按年度编号，编号应连续，不得重复和空号；

3  检测报告至少应由检测、校核、审核人员签认，机构法定代表人或其授权签字人签署，并加盖检测资质专用章、最新计量认证标识和检测报告专用章，多页检测报告还应加盖骑缝章；

4  检测报告结论应根据设计、标准等依据的要求给出明确的判定；

5  对检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改；

6  检测试验报告台账记录应完整，修改应加盖校正章。

6.1.2  当一种检测方法无法准确判断时，应给出采用其它检测方法的建议。

6.2  基桩承载力

6.2.1  基桩竖向抗压承载力检测报告宜采用本规程附录C中C.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、委托试验荷载、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸、锚桩数量、配筋情况；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测时间、加载反力种类、堆载法应指明堆载重量、锚桩法应有反力梁布置平面图、检测仪器设备、试验方法、加卸载方法、荷载分级、检测过程叙述、检测数据、竖向荷载-桩顶沉降量（Q-S）关系曲线和桩顶沉降量-时间对数（s-Lgt）关系曲线及对应的数据表、承载力判断依据、检测结果及结论；

5  当进行分层摩阻力测试时，应有传感器类型、安装位置、轴力计算方法、各级荷载下桩身轴力变化曲线、各土层的桩侧极限摩阻力和桩端阻力；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.2.2  基桩竖向抗拔承载力检测报告宜采用本规程附录C中C.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、委托试验荷载、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸、配筋情况；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测时间、检测仪器设备、试验方法、加卸载方法、荷载分级、检测过程叙述、检测数据、上拔荷载-桩顶上拔量（U-δ）关系曲线和桩顶上拔量-时间对数（δ-Lgt）关系曲线及对应的数据表、承载力判断依据、检测结果及结论；

5  当进行抗拔摩阻力测试时，应有传感器类型、安装位置、轴力计算方法，各级荷载下桩身轴力变化曲线、各土层中的抗拔极限摩阻力；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.2.3  基桩水平承载力检测报告宜采用本规程附录C中C.1.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、委托试验荷载、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸、配筋情况；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测时间、检测仪器设备、试验方法、加卸载方法、荷载分级、检测过程叙述、检测数据、绘制检测依据要求整理的各类曲线及对应的数据表、承载力判断依据、检测结果及结论；

5  当进行钢筋应力测试并由此计算桩身弯矩时，应有传感器类型、安装位置、内力计算方法、各级水平力作用下的桩身弯矩分布图、水平力-最大弯矩截面钢筋拉应力（H-σs）曲线；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.2.4  基桩高应变承载力检测报告宜采用本规程附录C中C.1.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测方法、检测时间、检测仪器设备、传感器安装位置、锤重、实测贯入度、波速、实测曲线及拟合曲线、土阻力沿桩身分布图、时域信号时段所对应的桩身长度标尺、检测结果及结论；

5  试打桩和打桩监控时，应有采用的锤垫类型、监测得到的锤击数、桩侧和桩端阻力、桩身锤击拉应力和压应力、以及能量传递比随入土深度的变化；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.2.5  大口径现浇灌注桩钻芯试验检测报告宜采用本规程附录C中C.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身混凝土设计强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述；

3  桩号、混凝土浇筑完成日期、设计（施工）桩长、桩顶标高、沉渣厚度要求、设计桩端持力层、设计承载力、受检桩桩位图、桩身截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测日期、钻芯设备情况、钻孔数量、开孔相对位置、架空、混凝土芯进尺、沉渣进尺、岩芯进尺、总进尺、混凝土试件组数、岩石试件组数、动力触探或标准贯入试验结果、按本规程附录C中C.1.3的表“钻芯法检测芯样综合柱状图”格式编制每孔的柱状图、混凝土芯样单轴抗压强度试验结果、岩石芯样饱和单轴抗压强度试验结果（包括平均值、标准值）、芯样彩色照片、异常情况说明、检测结果及结论；

5  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.3  桩身完整性

6.3.1  基桩低应变桩身完整性检测报告宜采用本规程附录C中C.2.1规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测方法、检测时间、检测仪器设备、波速、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、检测结果及结论；

5  时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数；或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.3.2  基桩高应变桩身完整性检测报告宜采用本规程附录C中C.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述、受检桩桩位对应的地质柱状图；

3  桩号、施工日期、桩长、桩顶标高、桩端持力层、受检桩桩位图、试桩截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测方法、检测时间、检测仪器设备、传感器安装位置、锤重、实测贯入度、波速、桩身完整性描述、桩身完整性系数、缺陷位置及桩身完整性类别、时域信号时段所对应的桩身长度标尺、检测结果及结论；

5  试打桩和打桩监控时，应有采用的锤垫类型、监测得到的锤击数、桩身完整性以及能量传递比随入土深度的变化；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.3.3  基桩声波透射法桩身完整性检测报告宜采用本规程附录C中C.2.2规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述；

3  桩号、施工日期、施工桩长、桩顶标高、受检桩桩位图、试桩截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测方法、检测时间、检测仪器设备、声测管布置图、检测桩深、受检桩每个检测剖面声速-深度曲线和波幅-深度曲线，并将相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一个坐标系、缺陷分布图示、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、检测结果及结论；

5  当采用主频值或PSD值进行辅助分析判定时，绘制主频-深度曲线或PSD曲线；

6  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

6.3.4  基桩钻芯法桩身完整性检测报告宜采用本规程附录C中C.1.3规定的格式，内容应包括：

1  工程名称、工程地址、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、勘察单位、监理单位、见证单位及见证人员、结构型式、建筑层数、基桩类型、桩身混凝土设计强度等级、设计要求、检测数量、施工总桩数；

2  地质描述；

3  桩号、混凝土浇筑完成日期、设计（施工）桩长、桩顶标高、沉渣厚度要求、设计桩端持力层、设计承载力、受检桩桩位图、桩身截面尺寸；

4  检测性质、检测目的、检测依据、检测日期、钻芯设备情况、钻孔数量、开孔相对位置、架空、混凝土芯进尺、沉渣进尺、岩芯进尺、总进尺、混凝土试件组数、按本规程附录C中C.1.3的表“钻芯法检测芯样综合柱状图”格式编制每孔的柱状图、混凝土芯样单轴抗压强度试验结果、桩身完整性类别及混凝土芯样特征描述、芯样彩色照片、异常情况说明、检测结果及结论；

5  检测单位、报告编号、合同或协议编号、报告日期、页码标识、检测人、校核人、审核人和批准人签名。

7  检测试验文件核查

7.0.1  检测试验文件核查应包括下列内容：

1  委托检测协议书、原始记录及检测报告的编号、内容是否符合本规程第3～6章要求的；

2  委托检测协议书、原始记录及检测报告中的信息是否相互一致；

3  检测试验是否由具有相应检测资质的单位承担；

4  检测人员、审核人员的资格是否相关要求的；

5  核查检测试验仪器设备性能是否满足相应检测项目的要求，是否定期送法定计量检定单位进行检定或校准，试验仪器设备使用时间是否在检定有效期内；

6  检测试桩及检测数量是否符合有关标准要求的；

7  检测依据、检测方法是否符合有关标准要求的；

8  检测结果及检测结论是否符合相关标准规定的；

9  检测报告发放是否符合本规程第3.0.9条要求的；

10  检测报告更改是否符合本规程第3.0.10条要求的；

11  检测机构是否建立不合格项目台账，检测结果不合格项目是否在按规定时间书面通知建设单位，并书面报告该工程的质量监督机构或建设主管部门。

7.0.2  检测试验文件凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  委托检测协议书、原始记录及检测报告的编号、内容不符合本规程第3～6章要求的；

2  委托检测协议书、原始记录及检测报告中的信息相互不一致的；

3  检测单位超出资质范围从事检测活动的；

4  检测人员、审核人、报告批准人资格不符合相关规定的；

5  检测试验仪器不符合有关标准要求的；

6  检测试桩及检测数量不符合有关标准要求的；

7  检测依据、检测方法不符合有关标准要求的；

8  检测结果及检测结论不符合相关标准规定的；

9  检测报告发放不符合本规程第3.0.9条要求的；

10  检测报告更改不符合本规程第3.0.10条要求的；

11  检测机构未建立不合格项目台账，检测结果不合格项目未在按规定上报的。

7.0.3  检测试验文件出现“不符合要求”项目时，如该项目涉及结构安全、人身安全或主要使用功能时，应进行技术鉴定处理。

附录A  委托检测协议书

表A.1.1  建筑基桩静载检测协议书

第    页  共    页

| 客 户 填 写 | 委托单位 | 名称(签章) |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 邮编 |  |  | 工程代码 |  |
|  | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 见证人员 |  |
|  | 样品信息 | 结构型式 |  |  | 建筑层数 |  |
|  |  | 基桩类型 |  |  | 强度等级 |  |
|  |  | 桩径范围 |  |  | 施工总桩数 |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 检测数量 |  |
|  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
|  | 计划检测日期 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放 |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 检测机构填写 | 核查样品 |  |  |  |  |  |
|  | 检测性质 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成日期 |  |  |  | 出具报告份数 |  |
|  | 其它声明 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 | 双方其它约定： |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。 委托人签名： 年 月 日 |  |  | 受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 受理单位评审意见：能否满足客户要求： □满足 □不能满足。 受理人签名： 年 月 日 |  |  |

表A.1.1  建筑基桩静载检测协议书(附表)

第    页  共    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身设计强度等级 | 设计桩顶标高(m) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 施工(砼浇灌)完成日期 | 桩端持力层岩土性状 | 设计承载力 (kN) | 委托试验荷载 (kN) | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □极限值 □特征值 |  |  |
| 备注： 1、本工程 ±0.00m相当于黄海高程 m。 委托单位(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：桩号信息应具备唯一性，并标注工程栋号及相应工程部位。

表A.1.2  建筑基桩高应变法检测协议书

第    页  共   页

| 客 户 填 写 | 委托单位 | 名称(签章) |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 邮编 |  |  | 工程代码 |  |
|  | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 见证人员 |  |
|  | 样品信息 | 结构型式 |  |  | 建筑层数 |  |
|  |  | 基桩类型 |  |  | 强度等级 |  |
|  |  | 桩径范围 |  |  | 施工总桩数 |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 检测数量 |  |
|  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
|  | 计划检测日期 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放 |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 检测机构填写 | 核查样品 |  |  |  |  |  |
|  | 检测性质 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成日期 |  |  |  | 出具报告份数 |  |
|  | 其它声明 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 | 双方其它约定： |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。 委托人签名： 年 月 日 |  |  | 受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 受理单位评审意见：能否满足客户要求： □满足 □不能满足。 受理人签名： 年 月 日 |  |  |

表A.1.2  建筑基桩高应变法检测协议书(附表)

第    页  共    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身材料及强度等级 | 设计桩顶标高(m) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 施工(砼浇灌)完成日期 | 桩端持力层岩土性状 | 设计承载力 (kN) | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □极限值 □特征值 |  |
| 备注： 1、本工程 ±0.00m相当于黄海高程 m。 委托单位(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：桩号信息应具备唯一性，并标注工程栋号及相应工程部位。

表A.1.3  建筑基桩钻芯法检测协议书

第    页  共    页

| 客 户 填 写 | 委托单位 | 名称(签章) |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 邮编 |  |  | 工程代码 |  |
|  | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 见证人员 |  |
|  | 样品信息 | 结构型式 |  |  | 建筑层数 |  |
|  |  | 基桩类型 |  |  | 强度等级 |  |
|  |  | 桩径范围 |  |  | 施工总桩数 |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 检测数量 |  |
|  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
|  | 计划检测日期 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放 |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 检测机构填写 | 核查样品 |  |  |  |  |  |
|  | 检测性质 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成日期 |  |  |  | 出具报告份数 |  |
|  | 其它声明 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 | 双方其它约定： |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。 委托人签名： 年 月 日 |  |  | 受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 受理单位评审意见：能否满足客户要求： □满足 □不能满足。 受理人签名： 年 月 日 |  |  |

表A.1.3  建筑基桩钻芯法检测协议书(附表)

第    页  共    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身混凝土设计强度等级 | 设计桩顶标高(m) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 砼浇灌完成日期 | 桩端持力层岩土性状 | 沉渣厚度要求 (mm) | 设计承载力(kN) | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □极限值 □特征值 |  |
| 备注： 1、本工程 ±0.00m相当于黄海高程 m。 委托单位(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：桩号信息应具备唯一性，并标注工程栋号及相应工程部位。

表A.2.1  建筑基桩低应变法检测协议书

第    页  共   页

| 客 户 填 写 | 委托单位 | 名称(签章) |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 邮编 |  |  | 工程代码 |  |
|  | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 见证人员 |  |
|  | 样品信息 | 结构型式 |  |  | 建筑层数 |  |
|  |  | 基桩类型 |  |  | 强度等级 |  |
|  |  | 桩径范围 |  |  | 施工总桩数 |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 检测数量 |  |
|  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
|  | 计划检测日期 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放 |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 检测机构填写 | 核查样品 |  |  |  |  |  |
|  | 检测性质 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成日期 |  |  |  | 出具报告份数 |  |
|  | 其它声明 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 | 双方其它约定： |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。 委托人签名： 年 月 日 |  |  | 受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 受理单位评审意见：能否满足客户要求： □满足 □不能满足。 受理人签名： 年 月 日 |  |  |

表A.2.1  建筑基桩低应变法检测协议书(附表)

第    页  共   页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 桩身强度等级 | 桩端持力层 | 施工完成日期 | 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 桩身强度等级 | 桩端持力层 | 施工完成日期 |
| 备注： 1、本工程 ±0.00m相当于黄海高程 m。 委托单位(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：桩号信息应具备唯一性，并标注工程栋号及相应工程部位。

表A.2.2  建筑基桩声波透射法检测协议书

第    页  共    页

| 客 户 填 写 | 委托单位 | 名称(签章) |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地址 |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 邮编 |  |  | 工程代码 |  |
|  | 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  | 见证人员 |  |
|  | 样品信息 | 结构型式 |  |  | 建筑层数 |  |
|  |  | 基桩类型 |  |  | 强度等级 |  |
|  |  | 桩径范围 |  |  | 施工总桩数 |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 检测数量 |  |
|  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
|  | 计划检测日期 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放 |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |
| 检测机构填写 | 核查样品 |  |  |  |  |  |
|  | 检测性质 |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成日期 |  |  |  | 出具报告份数 |  |
|  | 其它声明 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 | 双方其它约定： |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用，客户签名确认本协议内容。 委托人签名： 年 月 日 |  |  | 受理单位保证检测的公正性，对检测报告负责，未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 受理单位评审意见：能否满足客户要求： □满足 □不能满足。 受理人签名： 年 月 日 |  |  |

表A.2.2  建筑基桩声波透射法检测协议书(附表)

第    页  共    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身设计强度等级 | 设计桩顶标高(m) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 (m) | 砼浇灌完成日期 | 桩端持力层岩土性状 | 沉渣厚度要求 (mm) | 设计承载力 (kN) | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □极限值 □特征值 |  |
| 备注： 1、本工程 ±0.00m相当于黄海高程 m。 委托单位(签章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：桩号信息应具备唯一性，并标注工程栋号及相应工程部位。

附录B  原始记录

表B.1.1                    试验记录汇总表（首页）

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 检测起止日期 |  |
| 基桩类型 |  | 总桩数 |  |
| 桩径范围 |  | 检测数量 |  |
| 设计强度等级 |  | 规范及设计要求检测数量 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  | 检测性质 | □见证 □委托 □其它： |
| 检测依据 |  |  |  |
| 试验情况（包括异常情况简述） |  |  |  |
| 结 果 或 初步结论 |  |  |  |
| 备注 | 1 本检测记录在校核完成时共有（ ）处修改 2 其它（ ） 3具体试验检测记录详见附页或附件XX。 |  |  |

审核：                    校核：                   检测：              日期：

表B.1.2-1 单桩静载试验记录表

| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 工程地址 |  |  |
| 检测项目 | □抗压 □抗拔 □水平 □其它： |  | 检测依据 |  |  |
| 样品名称 | □基桩 □其它： |  | 试验方法 | □慢速维持荷载法 □其它： |  |
| 桩号 |  |  |  |  |  |
| 监管系统备案桩号 |  |  |  |  |  |
| 桩身截面尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| 检测桩顶标高(m) |  |  |  |  |  |
| 检测起始时间 |  |  |  |  |  |
| 千斤顶型号及编号 |  |  |  |  |  |
| 静载仪编号 |  |  |  |  |  |
| □压力传感器编号 □荷重传感器编号 □压力表编号 |  |  |  |  |  |
| □位移传感器编号 □百分表编号 |  |  |  |  |  |
| 试验最大加载（kN） |  |  |  |  |  |
| 试验最大沉降（mm） |  |  |  |  |  |
| 极限承载力（kN） |  |  |  |  |  |
| 文件名 |  |  |  |  |  |
| 仪器运行状态 |  |  |  |  |  |
| 检测过程 异常情况描述 |  |  |  |  |  |
| 现场试验记录 |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |
| 见证人员 |  |  |  |  |  |
| 检测 |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表B.1.2-2 单桩竖向静载试验原始记录表

| 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号 |  | 测试日期 |  |  |  |
| 本级荷载(kN) | 油压 (MPa) | 测读时间 | 测读间隔(min) | 位移计（百分表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 1#读数 (mm) | 读数差(mm) | 2#读数(mm) | 读数差(mm) | 3#读数(mm) | 读数差(mm) | 4#读数(mm) | 读数差(mm) | 读数差平均(mm) | 累计位移 (mm) |  |
| 校核 |  |  |  | 检测 |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |

表B.1.2-3 单桩水平静载试验原始记录表

| 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 桩号 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 上下表距 |  |
| 本级荷载(kN) | 油压 (MPa) | 观测时间 | 循环数 | 加载 |  |  |  |  | 卸载 |  |  |  |  | 水平位移 (mm) |  | 加载上下表读数差 | 转角 | 备注 |
|  |  |  |  | 1#下表 读数 (mm) | 2#下表 读数 (mm) | 3#上表 读数 (mm) |  | 4#上表 读数 (mm) | 1#下表 读数 (mm) | 2#下表 读数 (mm) | 3#上表 读数 (mm) |  | 4#上表 读数 (mm) | 加载 | 卸载 |  |  |  |
| 校核 |  |  |  | 检测 |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1.3 高应变法试验原始记录表

工程名称：                                                         第    页  共    页

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | 名称 |  |  | 型号规格 |  | 仪器编号 |  |  | 有效期 |  |  |  |
|  | 高应变仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加速度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加速度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 力传感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 力传感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计桩顶标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测桩顶标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测桩顶标高下桩长(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩顶至传感器距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器至地面距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩身截面尺寸 (cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波速(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻尼系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锤重（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯入度 (mm/击) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测过程异常情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |  |  |

表B.1.4-1 钻芯法检测现场操作记录表

工程名称：                                                              第    页  共    页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号/钻芯孔号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基桩类型/桩径 |  |  |  |  |  | mm |  |
| 钻机编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计桩顶标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测开孔日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测桩顶标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测终孔日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测桩顶标高下施工桩长(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 芯样回次编号 | 时 间 |  |  | 钻芯（m） |  |  |  |  | 芯样 回次段数 | 芯样长度（m） |  |  |  | 残留芯样 | 芯样初步描述及异常情况记录 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 自 | 至 |  | 自 |  | 至 | 计 |  |  | 总长 |  | ＞10cm长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 吊空深度： m；桩身砼进尺： m； 桩底沉渣厚度： mm；桩端持力层进尺： m。 第 回次至第 回次采用 钻头，规格 ； 第 回次至第 回次采用 钻头，规格 ； 第 回次至第 回次采用 钻头，规格 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  | 机长 |  |  |  |  |

表B.1.4-2 钻芯法检测芯样编录表

| 委托单位 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工日期 |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |
| 桩 号 |  |  | 钻芯 孔号 |  | 基桩类型 /桩径 |  |  |  | 混凝土设计强度等级 |  |
| 项 目 | 分段（层）深度（m） |  | 芯 样 描 述 |  |  |  |  |  | 取样编号 取样深度 | 备注 |
| 桩身混凝土 |  |  | 混凝土钻进深度，芯样连续性、完整性、胶结情况、表面光滑情况、断口吻合情况、混凝土芯是否为柱状、骨料大小分布情况，以及气孔、空调、蜂窝麻面、沟槽、破碎、夹泥、松散的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩身沉渣 |  |  | 桩端混凝土与持力层接触情况、沉渣厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持力层 |  |  | 持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度； 分层岩层应分层描述 |  |  |  |  |  | （强风化或土层时的动力触探或标贯结果） |  |
| 备注 | 1 本检测记录在校核完成时共有（ ）处修改 2 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |

工程名称：                                                              第    页  共    页

表B.2.1-1 低应变法检测原始记录表

工程名称：                                                            第    页  共    页

| 委托单位 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 | 设备编号 | 有效期 | 使用前仪器运行状态 | 使用后仪器运行状态 |  | 检测数据存盘文件名 |  | 检测数量 | 检测日期 |
| 检测过程异常情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |

表B.2.1-2 低应变法检测分析记录表

第    页  共    页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基桩类型 |  |  |  | 桩身强度等级 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 序号 | 桩号 | 桩长 (m) | 平均波速 (m/s) | 缺陷位置 (m) | 评定类别 | 序号 | 桩号 | 桩长 (m) | 平均波速 (m/s) |  | 缺陷位置 (m) | 评定类别 |
| 校核 |  |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |  |  |

表B.2.2 声波透射法试验原始记录表

工程名称：                                                           第    页  共    页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土设计 强度等级 |  |  |  |  |  |  | 基桩类型 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 型号规格 |  | 仪器编号 |  | 有效期 |  |  |  | 仪器运行状态 |  |
| 零声时信息 |  | 声测管内径 (mm) |  |  | 声测管外径(mm) |  |  |  | 换能器直径 (mm) |  |  |
|  |  | 系统延迟时间 (μs) |  |  |  | 零声时 (μs) |  |  |  |  |  |
| 桩号 | 设计桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高下桩长 （m） | 桩身截面尺寸 （mm） | 砼浇筑完成日期 | 剖面及测距（mm） |  |  |  | 测管位置布置图 | 说明 |
| 检测过程异常情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |
| 校核 |  |  |  |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |

附录C　检测报告

C.1.1  单桩竖向抗压(抗拔、水平)静载检测报告

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 基桩类型 |  |
| 建设单位 |  | 桩径范围 |  |
| 设计单位 |  | 强度等级 |  |
| 施工单位 |  | 总桩数 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  |
| 监理单位 |  | 结构型式 |  |
| 见证单位 见证人员 |  | 建筑层数 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |
| 试验情况 | 加载反力种类、试验方法、加卸载方法、荷载分级、检测过程叙述等； 当进行桩身内力测试时，应有传感器类型、安装位置、土阻力计算方法等； |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：               审核：              校核：             检测：

单桩竖向抗压(抗拔、水平)静载检测报告(附页)

- 工程地质概况

- 试桩参数

表2 试桩参数

| 桩号 | 检测桩顶标高下施工桩长 (m) | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身强度等级 | 设计桩端持力层 | 设计单桩竖向抗压（抗拔、水平）承载力特征值(kN) | 委托最大试验荷载 (kN) | 施工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、检测结果汇总表

表3 静载试验结果

| 桩号 | 试验日期 | 最大试验荷载(kN) | 最大试验荷载下桩顶沉降(mm) | 残余变形(mm) | 单桩竖向抗压（抗拔、水平）极限承载力(kN) | 极限承载力对应桩顶沉降(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、附页

1、静载试验结果汇总表包括相应的关系曲线及对应的数据表、地质柱状图

2、桩身内力测试结果

3、桩位平面布置图

C.1.2  基桩高应变法检测报告

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 基桩类型 |  |
| 建设单位 |  | 桩径范围 |  |
| 设计单位 |  | 强度等级 |  |
| 施工单位 |  | 总桩数 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  |
| 监理单位 |  | 结构型式 |  |
| 见证单位 见证人员 |  | 建筑层数 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |
| 试验情况 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：               审核：              校核：             检测：

基桩高应变法检测报告（附件）

一、工程地质概况

二、高应变法动测原理

在距离桩顶一定距离桩侧对称安装力和加速度传感器各一对，用重锤锤击桩顶并通过现场采集仪器实测力和加速度信号，采用实测曲线拟合法对该信号分析计算，以判定单桩竖向抗压承载力和桩身完整性。

三、桩身完整性分类原则

Ⅰ类桩：桩身完整；

Ⅱ类桩：桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥；

Ⅲ类桩：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响；

Ⅳ类桩：桩身有严重缺陷。

四、检测结果汇总表

| 施工记录及设计要求 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 检测桩顶标高下桩长(m) | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身强度等级 | 单桩设计承载力 (kN) | 桩身波速 (m/s) | 桩身完整性系数β | 侧阻 （kN） | 端阻 （kN） | 单桩竖向抗压承载力（kN） | 桩身完整性评价 |

五、附页

1、实测曲线及拟合曲线

2、桩位平面布置图

C.1.3  基桩钻芯法检测报告

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 基桩类型 |  |
| 建设单位 |  | 桩径范围 |  |
| 设计单位 |  | 强度等级 |  |
| 施工单位 |  | 总桩数 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  |
| 监理单位 |  | 结构型式 |  |
| 见证单位 见证人员 |  | 建筑层数 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 钻芯设备 |  |  |  |
| 试验情况 | 钻取芯样设备采用XY-2B等型号液压钻机，配备单动双管钻具，外径φ×mm人造金刚石钻头（部分桩端持力层钻取采用外径φ×mm人造金刚石钻头）。现场操作、芯样试件截取及加工、芯样试件的制作及抗压强度试验依据规范的有关规定进行。桩身砼芯样试件试验总数量为×组×个，桩端持力层岩石芯样试件试验总数量为×组×个。 异常情况说明等 |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：	审核：             校核：            检测：

基桩钻芯法检测报告（附件）

一、工程地质概况

二、试桩参数

表1 试桩有关参数

| 桩号 | 桩身截面尺寸 （mm） | 桩身混凝土设计强度 | 设计桩顶标高 （m） | 检测桩顶标高 （m） | 检测桩顶标高下施工桩长 （m） | 设计桩端持力层 | 成桩完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、检测结果汇总表

各试桩成桩质量评定结果见表3。

表3 成桩质量评定结果

| 桩号 | 检测桩顶标高下桩长 | 桩底沉渣厚度 | 钻入持力层深度 | 钻芯孔深 | 桩身完整性类别 | 压试砼龄期 | 混凝土芯样试件抗压强度代表值 | 岩石芯样试件抗压强度平均值 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、附件

1、钻芯法检测芯样综合柱状图

2、芯样彩色照片

3、桩位平面布置图

钻芯法检测芯样综合柱状图

| 桩号/孔号 |  |  | 强度等级 |  |  | 桩顶标高 |  |  | 开孔时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 |  |  | 设计桩径 |  |  | 钻孔深度 |  |  | 终孔时间 |  |  |
| 层 序号 | 层底 标高 （m） | 层底深度 （m） | 分层厚度 （m） | 混凝土/岩土芯柱状图 | 桩身混凝土、持力层描述 |  | 序号 | 芯样强度 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 深度(m) |  |  |  |
|  |  |  |  | □ □ □ |  |  |  |  |  | 砼芯样试件抗压强度代表值(MPa) |  |
| 注：□代表芯样试件取样位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.2.1  基桩低应变检测报告

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 基桩类型 |  |
| 建设单位 |  | 桩径范围 |  |
| 设计单位 |  | 强度等级 |  |
| 施工单位 |  | 总桩数 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  |
| 监理单位 |  | 结构型式 |  |
| 见证单位 见证人员 |  | 建筑层数 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |
| 试验情况 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：	审核：             校核：            检测：

基桩低应变检测报告（附件）

一、工程地质概况

二、低应变法测试原理

采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振，产生应力波，应力波沿桩身向下传播，当桩身存在波阻抗差异界面，将产生各种反射信号。实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线，通过波动理论分析或频域分析，来检测桩身完整性（即桩身质量），判定桩身缺陷的程度及位置。

三、桩身完整性分类原则

Ⅰ类桩：桩身完整；

Ⅱ类桩：桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥；

Ⅲ类桩：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响；

Ⅳ类桩：桩身有严重缺陷。

四、检测结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 检测桩顶标高下桩长 （m） | 桩身截面尺寸 （mm） | 桩身波速（m/s） | 检 测 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 桩身完整性评价 | 完整性类别 |

五、附页

1、低应变测试曲线

2、桩位平面布置图

C.2.2  基桩声波透射法检测报告

| 工程名称 |  | 合同或协议编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 基桩类型 |  |
| 建设单位 |  | 桩径范围 |  |
| 设计单位 |  | 强度等级 |  |
| 施工单位 |  | 总桩数 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量 |  |
| 监理单位 |  | 结构型式 |  |
| 见证单位 见证人员 |  | 建筑层数 |  |
| 设计要求 |  |  |  |
| 检测目的 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |
| 试验情况 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：	审核：             校核：            检测：

基桩声波透射法检测报告（附件）

一、工程地质概况

二、声波透射法测试原理

由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波，并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特性；当砼内存在不连续或破损界面时，缺陷面形成波阻抗界面，波到达该界面时，产生波的透射和反射，使接收到的透射波能量明显降低；当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时，将产生波的散射和绕射；根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征，可以获得测区范围内砼的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征，经过处理分析就能判别测区内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。

三、桩身完整性分类原则

Ⅰ类桩：桩身完整；

Ⅱ类桩：桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥；

Ⅲ类桩：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响；

Ⅳ类桩：桩身有严重缺陷。

四、试桩参数

表1 各试桩有关参数

| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 (mm) | 桩身混凝土设计强度 | 设计桩顶标高 (m) | 检测桩顶标高 （m） | 检测桩顶标高下施工桩长 （m） | 施工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测结果汇总表

表2 声波透射法桩身完整性检测结果表

| 序号 | 桩号 | 桩身截面尺寸 （mm） | 检测剖面 | 检测桩顶标高下桩长 （m） | 桩身完整性评价 | 完整性类别 | 检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、附页

1、声测管布置图、声速-深度曲线、波幅-深度曲线、PSD曲线、数据及缺陷分布图示

2、桩位平面布置图

附录D  报告登记台账

表G.0.1　报告登记台账

检测报告类型：                                   　　　台账编号：  　　　                                                第   页   共   页

| 序号 | 报告编号 | 委托单位 | 工程名称 | 试桩数量 | 检测人员 | 报告日期 | 登记人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录E　检测报告发放登记台账

表E.0.1　检测报告发放登记台账

检测报告类型：  　　            　台账编号：  　　　                   第 　　页　共 　　页

| 序号 | 报告编号 | 工程名称 | 报告份数 | 检测报告发放经办人 | 检测报告领取单位 | 检测报告领取人签名 | 领取日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录F　检测结果不合格项目登记台账

表F.0.1　检测结果不合格项目登记台账

台账编号：                                                          第 　　页　　共 　　页

| 序号 | 检测报告编号 | 检测报告日期 | 检测结果不合格项目 | 委托 单位 | 工程 名称 | 通报 单位 | 通报时间 | 通报方式及联系人 | 经办人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规程中指明应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准及相关规定名录

1  《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

2  《建筑地基基础设计规范》GB 50007

3  《建筑桩基技术规范》GB 94

4  《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618

5  《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 90

6  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

7  《岩土工程勘察规范》GB 50021

8  《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

9  《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

10 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

11 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

12 《建筑地基检测技术规程》DBJ/T13-146

13 《基桩动测仪》JG/T 3055

14 《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》

15 《福建省建设工程质量检测机构资质标准（试行）》

福建省工程建设地方标准

福建省建筑基桩检测文件管理规程

DBJ/T13-J

条文说明

1  总    则

1.0.1 桩基工程质量检测数据是建设过程质量控制、竣工验收和建成后建筑工程安全使用的重要技术指标，直接关系到工程质量和安全，是判定工程质量是否满足现行国家标准及设计要求的重要依据。目前，国家的检测规范未对相关资料内容和格式作出明细的规定，我省各检测机构开展基桩质量检测所涉及的检测委托书、原始记录、检测报告等检测文件的内容要求及归档检测资料各不相同。为进一步规范全省建筑基桩检测行为，提高检测结果的可追溯性，统一全省检测试验委托、原始记录、检测报告等的编制与管理，保证建筑基桩检测试验质量，制定本规程。

1.0.2基桩检测文件管理规程，是规范基桩检测工作、检测数据和结果的依据；促进检测单位健全和完善文件管理制度，提高检测工作科学性、规范性及管理水平；作为考核检测机构及其文件管理工作的依据；保证工程质量和安全环节的重要环节和具体措施。新建、改建、扩建的建筑基桩检测试验委托、原始记录、检测报告的编制、归档和检查应按本规程执行。

1.0.3基桩检测是一项科学严谨的工作，体现了科学性、公正性和客观性。检测数据直接影响到检测结果，检测结果直接关系到建筑基桩质量安全的判定，实时上传试验数据确保了检测数据的真实性、有效性、公正性，应严格执行。

1.0.4基桩检测方法和检测数量在现行国家和福建省地方有关规范标准均有相关规定，当检测信息需求涉及到国家相关规范规定时，本规程未做出明确规定的，应符合国家和福建省地方现行有关标准的规定。

2  术    语

本章列出9个常用术语，以简化和规范本规程条文，使用更方便、精练、表达意思更一致。这些术语是针对本规程定义的，其它地方使用仅供参考。

3  基本规定

3.0.1 检测机构应加强检测资料管理，委托检测协议书、原始记录、检测报告的编号应按年度分类流水编号，且应连续，不得重复或空号。

本条规定了检测机构建筑基桩检测的委托检测协议书、原始记录及检测报告应采用统一格式，避免出现信息不全，实现基桩检测文件的标准化，加强检验报告的规范性，达到国家行业检测标准要求。

3.0.2 检测文件流水编号应确保其连续性和唯一性，保证其具有可追溯性，同时以便检测文件归档及日后查档。

3.0.3 在实际执行检测程序中，由于不可知的原因造成的委托要求变化、现场调查情况与委托方介绍不符，或在现场检测尚未全部完成就已发现质量问题而需要进一步排查，都可能使原检测单位方案中的抽检数量、受检桩桩位、检测方法发生变化。通过委托检测协议书明确委托方要求、标准，从受理开始就初步了解委托方的具体要求和现场实施的可行性。

为确保检测所选用的检测方法、标准能满足检测的要求，对于有多种检测方法标准可用时，应向委托方予以明确其选用检测方法标准。非标方法需进行确认，以证实该方法满足预定用途或应用领域的需要。

3.0.4 检测试验应由2名及其以上持证操作人员进行，目的是保证检测工作操作规范和防止出现差错。

3.0.5 检测设备要经常保持其在有效期内及良好状态，检测的数据才有科学性、规范性和可比性，才能正确反映工程的质量状况。检测机构应建立检测设备的校准或检定周期台账，记录和保存检测设备的信息，包括设备各次校准或检测记录，维修记录等。

3.0.6 检测人员必须按照做有痕、追有踪、查有据的总体要求填写检测原始记录，检测过程中相关的数据和观察到的情况应在检测现场及时、完整、准确地记录在相应的检测记录单上，不得漏记、抄记、事后补记或追记；记录时应用规范填写，字迹应工整清晰，并保留适当的行距，为更改留有一定的余地，无可填写的内容，应填“无”或“/”。

检测原始记录必须进行三级签名确认，以确保相关信息和数据准确无误。任何检测原始记录 必须由检测人员签字，经相关检测人员校核和审核人审核。一级（检测）由检测人员自行负责。检测人员在完成检测原始记录的填写后，应对记录填写是否完整、数字或符号是否有误、相关的运算是否有错是否正确、是否分别标记页码和总页数、相关的图表和电脑打印的记录是否也标记了对应的编号等内容进行确认，确认无误后签署检测人员本人姓名。二级（校核）由同时参与检测或持有相应岗位证的人员进行。主要是对检测过程（步骤）是否符合标准的要求、数字修约是否恰当、计算结果是否正确、处于不合格或边缘值的检测结果是否作了复检等内容进行复核，确认无误的签署复核者本人姓名。如发现错误或有疑问应退还给原检测人员。 三级（审核）由符合相关要求且经该领域经授权的人完成。主要是对前两级人员是否签名、检测是否在样品有效期内进行、检测项目是否按要求做全、从其它原始记录、标准曲线是否有误、检测（或评价）依据是否符合委托单位等的要求、检测结果的计量单位是否与相应的评价依据一致等内容进行审核，确认无误的签署审核者本人姓名。如发现错误或有疑问应退还给原检测人员。

检测原始记录一律不得外借，任何人不得将其带离单位，若确需借阅，借阅人应办理相关的借阅手续，经单位最高管理者批准后，由档案管理员提供复印件。

3.0.7 如记录有错误，不得用涂改的方法覆盖有误的记录，应在错误处划一至两条横线，在其上方写下正确的数字或文字，并加盖更改人印章（更改仅限于检测或编制人员本人，校核和审核人员不得自行更改检测原始记录的有关信息或数据）；对检测过程中因故作废的检测记录也应予以保留，确保检测记录的原始真实、完整准确、清晰整齐，相关的数据、信息均能有据可查，溯源无误。

3.0.8 检测报告应准确、清晰、明确、客观和及时，杜绝虚假报告，每份报告均应使用统一的打印报告专用纸打印。检测报告应有检测人、审核人和批准人逐级签认，审核无误后加盖检测资质专用章、最新计量认证标识、检测专用章等标识章，多页报告还应加盖骑缝章，表示检测报告的严肃性和规范性。检测报告的依据无法通过计量认证的，需通过检查机构认可。

3.0.9 本条规定了检测报告的发放登记、份数、领取人签名等事项，表示检测报告工作的严密性。

3.0.10 由于委托单位管理水平的差异和个人工作能力的不同，当检测报告中的委托信息填写不全或出现错误时，允许对其进行修改。需更改检测报告中的委托信息时，由委托单位提出书面报告修改申请，说明错误情况或变更内容以及修改理由，并经建设单位和监理单位签名盖章加以确认。已发出的检验报告需要更改时，应经检测机构审核后进行更改，检测报告批准人签认。

3.0.11 检测机构必须建立单独的不合格检测报告台账。检测结论为不合格的检测报告必须在24小时内书面通知委托单位，并书面报告该工程的质量监督机构。委托单位是建设单位或代建单位。

4  委托检测协议书

4.1.1 凡建设工程委托检测机构检测的项目，应由建设单位负责委托，并签订委托检测合同。合同中应明确符合标准规范规定的检测数量。

检测项目的检测方法应符合国家现行相关标准的规定。当检测项目无标准的检测方法或需要采用非标准检测方法时，检测委托中要给予说明。对于非标方法检测时，检测机构应制定相应的检测作业指导书或非标准方法检测方案并经相关各方认可，必要时应进行论证或验证。对重要检测项目和为有争议事项提供检测数据时，应制定检测方案并经相关各方认可。

由于检测成本和周期问题，很难做到对桩基工程全部基桩进行检测。施工后验收检测的最终目的是查明隐患、确保安全。为了在有限的抽检数量中更能充分暴露桩基存在的质量问题，宜优先抽检施工质量有疑问的、设计方认为重要的、局部地质条件出现异常的、施工工艺不同的、完整性为Ⅲ、Ⅳ类的桩，其次再考虑抽样的随机性。检测参数及检测数量均必须满足现行标准规范的要求。

5  原始记录

5.1.1 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01（ISO/IEC 17025：2005）第4.13.2.2条规定：观察结果、数据和计算应在产生的当时予以记录，并能按照特定任务分类识别。

《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01（ISO/IEC 17025：2005）第.3条规定：当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。对电子存储的记录也应采取同等措施，以免原始数据的丢失或改动。

需要更正的原始记录，在原数据、文字处画杠，画杠后原数据等应清晰可见，在杠改处由原始记录人签名或加盖原记录人印章，这样做便于追查。

检测原始记录必须进行三级审核，以确保相关信息和数据准确无误。《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》（闽建建[2006]59号文）第三十条规定：检测原始记录应全面、真实、准确，并经检测、审核人员签认。

对自动采集数据因检测设备故障引起的更改，本条规定了更改程序。

5.1.4 目前静载试验数据大多采用电脑自动采集，其电子数据信息包括加卸载分级、油压、沉降、读数时间、Q-S曲线、s-lgt曲线等，由于软件系统不断的升级和更新，保存很长一段时间后，可能出现软件不兼容，或电子记录损坏等情况导致电子记录无法打开。而且由于记录要求长期保存，且需相关试验人员、检测人员及校核人员等签字，以便于溯源和核查，故要求静载试验的电子记录在按照电子文件管理的同时，还要求静载的电子记录必须打印出来，并经相关人员签字后一同保存。

4         000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

6  检测报告

6.1.1 检测报告的出具应有时效性，检测工作完成后，应在相应时效内完成检测报告的出具。

第三十二条规定：检测机构应加强检测资料管理，检测合同、委托单、样品、原始记录、检测报告的编号应按年分类流水编号。编号应连续，不得抽撤、涂改。

《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》（闽建建[2006]59号文）第三十一条规定：检测报告应字迹清楚、结论明确，并经检测、校对、审核人员签认，机构法定代表人或者其授权签字人签署，加盖检测资质专用章方可生效。

检测报告的结论应按相关标准给出明确的判定，当仅有试验方法而无质量标准时，检测报告结论应按设计要求或委托方要求给出明确的判定。

检测试验报告应真实反映工程质量，当出现检测试验结果不合格时，其检测试验报告的意义更为重要。但部分施工人员出于种种原因，特别担心工程质量不合格会受到处罚或影响工程验收等，采取了抽撤、替换或修改不合格检测试验报告的违规做法，掩盖了工程质量的真实情况，后果极其严重，必须加以制止。

《CNAS-CL01：检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025：2005）第5.10.2条规定：检测报告后校准证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测报告或校准证书的一部分，以及表明检测报告或校准证书结束的清晰标识。

7  检测试验文件核查

7.0.1检测文件是检测数据的载体，其信息通过检测委托书、原始记录、检测报告等检测文件进行反映和追溯。保证检测数据准确可靠、真实有效，规范检测文件的基本要求和内容以及核查检测试验文件的合符性，是基桩检测文件管理工作的基础和保障。

《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》（闽建建[2006]59号文）第七条规定：检测机构在闽从事质量检测业务，必须取得省建设厅颁发的资质证书或备案证书，并在其资质许可或备案的业务范围、地域内开展质量检测业务。

第十二条规定：在资质证书有效期内有下列行为之一的，检测机构申请资质增项或者有效期延期的，不予批准：超出资质许可范围从事检测活动的；转包检测业务的；涂改、倒卖、出租、出借或者以其它形式非法转让资质证书的；未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或者致使事故损失扩大的；伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。

检测机构承担建筑工程检测试验任务时应符合下列规定：当行政法规、国家现行标准或合同对检测单位的资质有要求时，应遵守其规定；对检测试验结果有争议时，应委托共同认可的具备相应资质的检测机构重新检测；检测单位的检测试验能力应与其所承接检测试验项目相适应。

《福建省建设工程质量检测机构资质标准（试行）》规定：建设工程专项检测机构的专业审核人具有相关专业中级职称、5年以上相关专业试验室工作经历；建设工程综合检测机构专业审核人具有相关专业高级职称、10年以上试验室工作经历。

基桩检测人员应经过相应检测项目的技术培训，经考核合格，取得省建设行政主管部门颁发的检测岗位证书，能力至少应包括：掌握所用仪器设备性能、维护知识、正确保管和操作使用；掌握所在检测项目的检测规程和操作程序；按规定的检测方法进行检测，坚持检测程序；作好检测原始记录的能力；检测结果的正确判定以及检测报告的编写出具；仪器设备的使用登记及报告台账的登记等。

检测数据和检测报告是判定工程质量是否满足现行国家标准及设计要求的最重要的依据，为了真实反映工程质量状况，检测数据必须准确、可靠；检测报告必须真实、有效。检测机构是检测数据和检测报告的提供者，任何弄虚作假的行为都会给工程质量和人民群众生命财产的安全留下巨大隐患，是不能容忍的。

7.0.2 各类核查文件出现“不符合要求”项目时，如该项目关系到结构安全、人身健康或主要使用功能时，则该单位工程不具备工程质量竣工验收条件，必须进行技术鉴定处理，达到设计要求和有关规定后，方可重新验收。